INVENTAIRE DES EMISSIONS

DE GAZ A EFFET DE SERRE

EN FRANCE

AU TITRE DE LA CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

f o r m a t

u n f c c c  / c r f

décembre 2001

INVENTAIRE DES EMISSIONS

DE GAZ A EFFET DE SERRE

EN FRANCE

AU TITRE DE LA CONVENTION CADRE DES NATIONS UNIES SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

f o r m a t

u n f c c c  / c r f

10, rue du Faubourg Poissonnière – 75010 PARIS – Tel. 01 44 83 68 83 – Fax 01 40 22 04 83 – site web www.citepa.org

Jean-Pierre FONTELLE

Jean-Pierre CHANG

Nadine ALLEMAND

Nelly AUDOUX

Sébastien BEGUIER

#### Ariane DRUART

Laëtitia DUVAL

Cette étude a été réalisée avec la participation financière du Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement,

Service de l'Environnement Industriel

Réf. CITEPA 492 / Convention MATE 26 / 2001			décembre 2001

sommaire

RESUME	5

PREAMBULE	8

POUR UNE BONNE INTERPRETATION DES RESULTATS	9

###### 1 - Références et limites méthodologiques	9

2 - Pouvoir de réchauffement global et définitions	10

3 - Facteurs d’émission	11

4 - Principales modifications apportées à la présente révision	11

4.1 - Energie	11

4.2 - Procédés industriels	12

4.3 - Agriculture	12

4.4 - Changement d’utilisation des sols et sylviculture	12

4.5 - Déchets	12

4.6 – Ensemble des catégories	12

##### RESULTATS	14

1 – Emissions par substance et pouvoir de réchauffement global	14

1.1 - CO2  	14

1.2 - CH4	15

1.3 - N2O	15

1.4 - HFC	15

1.5 - PFC	16

1.6 - SF6 	16

1.7 - PRG	17

1.8 - SO2, NOx, COVNM, CO	17

2 - Particularités métropole et outre-mer	20

3 - Validation et incertitudes	24

3.1 - Dispositions générales	24

3.2 - Analyse des sources clefs	26

3.3 - Perspectives d'amélioration	28

4 - Analyse sectorielle	29

4.1 - Energie (secteur 1)	37

4.2 - Procédés industriels (secteur 2)	37

4.3 - Utilisation des solvants et autres produits (secteur 3)	37

4.4 - Agriculture (secteur 4)	38

4.5 - Changement d’utilisation des sols et sylviculture (secteur 5)	38

4.6 - Déchets (secteur 6)	38

4.7 - Autres sources (secteur 7)	38

4.8 - Emissions hors total national (memo items)	39

##### GLOSSAIRE	40

##### ANNEXES	41

##### 1 - Correspondance CORINAIR / GIEC	41

##### 2 - Aperçu méthodologique	49

##### 3 - Liste détaillée des modifications intervenues depuis la mise à jour de déc. 2000	73

##### 4 - Fichiers informatiques relatifs au texte, tableaux et figures du rapport 	81

5 - Résultats détaillés des années 1990, 1999 et 2000 selon le format UNFCCC / CRF

##### pour  la France (Métropole et Outre-mer ensemble)	83

##### TABLEAUX

Résumé (années 1990 et 2000) des émissions des gaz à effet de serre

en France (Métropole et Outre-mer)	7

Ecart des émissions des gaz à effet de serre en France (Métropole et

Outre-mer) entre la version de Décembre 2000 et celle de Décembre 2001	13

Emissions détaillées des HFC et des PFC en France (Métropole et Outre-mer)	16

Emissions des gaz à effet de serre en France (Métropole et Outre-mer)	18

Emissions des gaz à effet de serre en France (Métropole)	21

Emissions des gaz à effet de serre en France (DOM)	22

Emissions des gaz à effet de serre en France (TOM et CT)	23

Comparaison de l’approche de référence et de l’approche sectorielle

pour les émissions de CO2 du secteur énergie (Métropole)	24

Calcul des émissions de CO2 de l'énergie par la méthode de référence simplifiée	25

Evaluation des sources clefs – Analyse des niveaux d'émissions	26

Evaluation des sources clefs – Analyse des évolutions d'émissions	27

Contribution des types de sources aux émissions de gaz à effet de serre en

1999 – France (Métropole et Outre-mer)	29

Tableaux récapitulatifs au format UNFCCC (Métropole et Outre-mer)

CO2 		30

CH4		31

N2O		32

SO2 		33

NOx 		34

##### COVNM 		35

##### CO		36

FIGURES

##### Contribution des différents gaz à effet de serre au PRG en 2000 –

France (Métropole et Outre-mer)	17

France (Métropole et Outre-mer) : variation des émissions de gaz à effet

de serre direct au cours de la période 1990-2000	18

Evolution comparée des émissions par habitant entre 1990 et 2000 en Métropole

et Outre-mer) 	20

résumé

Le présent rapport fournit pour la France sur la période 1990 - 2000 les données d'émissions des différentes substances impliquées dans l'accroissement de l'effet de serre retenues au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Les substances inventoriées sont les six gaz à effet de serre direct qui constituent le « panier de Kyoto » : dioxyde de carbone (CO2), méthane (CH4), oxyde nitreux (N2O), les deux familles de substances halogénées – hydrofluorocarbures (HFC) et perfluorocarbures (PFC) ainsi que l'hexafluorure de soufre (SF6). A ces substances s’ajoutent les quatre gaz à effet de serre indirect : SO2, NOx, COVNM et CO pour lesquels les Etats sont invités à rapporter les émissions dans le cadre de la convention.

Pour l’ensemble de la période 1990 – 1999 les estimations produites dans les inventaires précédents ont été revues et corrigées pour tenir compte des mises à jour statistiques, de l’amélioration des connaissances, de modifications méthodologiques et des spécifications contenues dans le document FCCC/CP/1999/7 de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Chan-gements Climatiques pour ce qui concerne les rapports relatifs aux inventaires d'émissions et notamment la mise en œuvre du format de rapport commun (CRF).

Les émissions des gaz à effet de serre direct exprimées en terme de pouvoir de réchauffement global (PRG) se situent pour l'année 2000 à 3,2% au-dessous de celles de 1990. Cette évolution globale se traduit dans le détail des six gaz impliqués par des situations beaucoup plus contrastées. Le niveau d'émission nette de dioxyde de carbone est en 2000 supérieur de 0,2% à

summary

The present report supplies emission data, for France and for the period 1990 - 2000, concerning all the substances involved in the increase in the greenhouse effect and covered under the United Nations’ Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The substances are the six direct greenhouse gases covered by the Kyoto protocol : carbon dioxide (CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), the two species of halogenous substances - hydrofluorocarbons (HFCs) and perfluorocarbons (PFCs), and sulphur hexafluoride (SF6). Emissions of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), non methane volatile organic compounds (NMVOCs), and carbon monoxide (CO), gases which indirectly make a significant contribution to the greenhouse effect, are reported under the Convention.

For the period 1990 - 1999 as a whole, estimates provided in the previous inventories have been reviewed and corrected to take into account updated statistics, improved knowledge, possible changes in methodology and specifications contained in the guidelines (FCCC/CP/ 1999/7) defined by the UNFCCC on reporting for inventories of emissions, in particular the use of the Common Reporting Format (CRF).

The emissions of the six gases that directly contribute to the greenhouse effect are expressed in terms of Global Warming Potential (GWP) which decreased by 3.2% in 2000 compared to 1990. This global trend of emissions shows, in detail, trends, in each of the six gases involved, that are much more standing in contrast. The level of net CO2    emissions is higher by  0.2%   in  2000 than

celui  de 1990, les rejets de méthane sont en recul de près de 10%, les émissions d'oxyde nitreux en diminution de 16%.

L’inventaire met aussi en évidence une évolution très atypique des émissions des   hydrofluorocarbures    en    masse

(+1 309%) qui, compte tenu des différences structurelles liées aux molécules mises en jeu, se traduit "seulement" par un accroissement de 210% en terme de pouvoir de réchauffement global. Les perfluorocarbures sont en régression de 48% et l'hexafluorure de soufre croît de 4% sur la période 1990 - 2000. Les émissions de HFC tendent à s'accroître rapidement au cours des cinq dernières années.

Les émissions des gaz à effet de serre indirect sont orientées à la baisse pour les quatre gaz visés. Cette baisse est de 23% pour les oxydes d'azote, 30% pour les composés organiques volatils non méthaniques, 39% pour le monoxyde de carbone et atteint 48% pour le dioxyde de soufre.

La contribution des différents gaz au "panier" est la suivante pour 2000 (en %) : CO2  70 ; N2O 16 ; CH4 12 ; HFC 1,4 SF6 0,5 ; et PFC 0,3.

Les puits de CO2 représentent environ un quart des émissions brutes totales de gaz à effet de serre exprimées en équivalent CO2.

Bien que des progrès significatifs soient introduits en continu quant à la couverture des sources et la qualité des estimations, les émissions s'accompagnent d'incertitudes non négligeables dont il convient de tenir compte dans l'utilisation de ces informations.

Des révisions ultérieures de ces données sont toujours possibles sinon probables pour tenir compte des modifications méthodologiques et des travaux en cours au plan international en vue d'améliorer la connaissance et les règles d'établissement et de présentation des émissions.

in 1990, emissions of CH4 are decreasing by 10%, emissions of N2O are in decrease by 16%.

The inventory also shows an atypical trend in the emissions of HFCs in mass (+ 1 309%), i.e., taking into account structural differences linked to the present molecules, an increase by 210% "only" in terms of GWP. PFCs are decreasing by 48% and SF6 is increasing by 4% within the period 1990 - 2000. Emissions of HFCs lead to increase swiftly within the five last years.

The emissions of the four gases that indirectly contribute to the greenhouse effect are moving towards decrease: this is by 23% for NOx, 30% as regards NMVOCs, 39% for CO and by 48% regarding SO2.

Out of the six greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol for 2000, CO2 accounts for the largest share in total GWP emissions (70%), followed by N2O (16%), CH4 (12%), HFCs (1.4%), SF6 (0.5%), and PFCs (0.3%).

CO2 sinks account for approximately one quarter of the  total crude greenhouse gas emissions expressed as CO2 equivalent.

Despite the fact that significant progresses have been introduced continuously with regard to the covering of sources and the quality of estimates, emissions have uncertainties that are not negligible and which must be taken into account in the use of this information.

Future reviews of these data are always possible, if not probable, to take into account both changes in methodology and work underway at international level in order to improve knowledge and rules on compiling and presenting emissions.

préambule

La convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique comporte les dispositions relatives à la communication des informations portant sur les émissions dans l'air ; à savoir, les émissions de gaz à effet de serre direct (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) et à effet indirect (NOx, CO, COVNM, SO2). Le Protocole de Kyoto adopté le 10 décembre 1997 précise les engagements assignés à chaque Etat signataire.

Les données présentées s'appliquent aux champs géographiques, temporels et sectoriels définis spécifiquement dans ce cadre et peuvent donc différer de celles correspondant à d'autres définitions établies dans le cadre d’autres conventions comme par exemple celle relative à la pollution transfrontalière à longue distance.

Les efforts permanents visant à améliorer la fiabilité des inventaires conduisent à mener régulièrement diverses investigations pour améliorer les méthodes d'estimation et les données utilisées, intégrer les révisions statistiques et, d'une manière générale, prendre en compte l'amélioration des connaissances. Le présent rapport intègre les changements et progrès effectifs à ce jour. Certaines estimations peuvent donc différer sensiblement de celles produites précédemment.

Ce rapport annule et remplace toutes les publications antérieures établies pour la même application, en particulier la mise à jour de l’inventaire en date du 07 novembre 2000 (rapport de décembre 2000).

L'attention du lecteur est attirée sur la nécessité de s'assurer auprès du CITEPA de l'existence éventuelle d'une mise à jour plus récente, cette dernière étant en principe effectuée annuellement.

pour une bonne interprétation des résultats

- Références et limitations méthodologiques

Les estimations des émissions sont déterminées et rapportées conformément aux prescriptions définies par  l'UNFCCC (cf. document FCCC/CP/1999/7 et Guidelines du GIEC publiées en 1996). Plus précisément, les émissions sont estimées selon les méthodes préconisées ou des méthodes équivalentes et les données sont rapportées selon la structure définie dans les tables du format de rapport commun (CRF) établi par les Nations Unies.

Dans le présent inventaire, la France couvre l'ensemble constitué par les 96 départements de la métropole, les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Ile de la Réunion), les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, ainsi que les territoires d'outre-mer (Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française et Wallis-et-Futuna). Quelques autres territoires exigus et pratiquement inhabités ainsi que les Terres Australes et Antarctiques Françaises ne sont pas pris en compte ; les émissions anthropiques y étant quasi nulles. Cette particularité géographique propre à la France a conduit à réaliser en fait plusieurs inventaires : relatifs à la métropole et aux différentes entités situées outre-mer.

Les émissions sont déterminées, dans un premier temps, au moyen du système CORINAIR utilisé par le CITEPA pour réaliser l'ensemble des inventaires français. Ce système, reconnu au plan international et largement utilisé à l'échelle européenne, est conçu avec pour objectif de répondre à différents besoins en matière d'inventaire d'émissions (la Convention Climat étant l’un d’eux). Il est basé sur une structure suffisamment fine pour être compatible avec les spécifications de l'UNFCCC. C'est à dire que le niveau de détail des sources prises en compte est, sauf exception, égal ou plus fin que celui requis par le CRF.

Dans un deuxième temps, les résultats obtenus selon la structure fine CORINAIR (SNAP 97) sont traduits au format UNFCCC / CRF par l’intermédiaire d'une interface permettant d'allouer à chaque poste du CRF chacune des émissions élémentaires du système CORINAIR (voir annexe 1). Ces données sont complétées autant que de besoin par des informations additionnelles pour produire l’inventaire selon les spécifications demandées.

Une description générale de la méthode est présentée en annexe 2. Cependant , pour une bonne interprétation des résultats, quelques éléments sont rappelés ci-après.

La méthode utilisée pour les sources liées à l’utilisation de l’énergie, correspond à l'approche dite "sectorielle". Les tests effectués pour le CO2 conduisent à l'obtention de résultats en bon accord avec l'approche dite de "référence". Toutefois, il est utile de rappeler que les conventions suivantes ont été retenues :

- l’auto-production d’électricité est comptabilisée dans le secteur producteur comme par exemple l'industrie, le chauffage urbain, etc. (spécification GIEC).

- les émissions de COVNM par évaporation dans le cas des véhicules routiers figurent dans la rubrique "transports routiers" de la catégorie "combustion" (spécification UNFCCC).

- la définition du trafic maritime international prise en compte est identique à celle retenue par la Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies. De ce fait, une partie des soutes françaises n’est pas comptabilisée dans le champ couvert par les émissions nationales. Cette partie correspond à environ 9,6 Mt CO2 en 2000 et 8,1 Mt en 1990. La partie non comptabilisée dans le total national est rapportée hors total (spécification UNFCCC).

- Le trafic aérien domestique est inclus dans le total national, tandis que la part relative au trafic aérien international est rapportée séparément (spécification UNFCCC). Les quantités correspondantes passent de près de 8,6 Mt CO2 en 1990 à 14,3 Mt CO2 en 2000.

- les forêts qui ne sont pas dans un état d’équilibre naturel ont été intégrées dans les émissions anthropiques (95 % de la forêt en métropole).

- les émissions de CO2 d'origine organique lors du traitement des déchets ne sont pas retenues : on conserve seulement 15% du CO2 provenant de l'incinération des déchets ménagers (estimation de la part de carbone inorganique) et l'on exclut le CO2 provenant de l'incinération des boues issues du traitement des eaux, de l'épandage des boues, des décharges, de la fabrication de compost et de la production de biogaz.

- Pouvoir de réchauffement global et définitions

Le pouvoir de réchauffement global net (PRG), intégré sur une période de 100 ans, provenant des six substances retenues dans le protocole de Kyoto est calculé au moyen des PRG respectifs de chacune des substances exprimés en équivalent CO2 . A savoir :

PRGCO2 = 1 par définition					PRGCH4 = 21

PRGN2O = 310							PRGSF6 = 23900

PRGHFC = valeurs variables selon les molécules considérées et leurs contributions qui sont variables au cours des années de la période étudiée (exemples 8733 en 1990, 1567 en 1997, 1918 en 2000). Les calculs sont effectués sur les bases suivantes : HFC-125 = 2800, HFC-134a = 1300, HFC-143a = 3800, HFC-152a = 140, HFC-227ea = 2900, HFC-23 = 11700, HFC-4310mee = 1300 et HFC-32 = 650.

PRGPFC = valeurs variables selon les molécules considérées et leurs contributions qui sont variables au cours des années de la période étudiée (exemples 7075 en 1990, 8325 en 2000). Les calculs sont effectués sur les bases suivantes : PFC-14 = 6500, PFC-116 = 9200, C4F10 = 7000, C5F12 = 7500, C6F14 = 6500.

Les émissions des différentes substances rapportées sous entendent les définitions suivantes :

- CO2 	dioxyde de carbone exprimé en CO2 ultime, soit brut, soit net. Dans ce dernier cas, les puits sont déduits des émissions brutes.

- CH4 	méthane exprimé en CH4.

- N2O 	oxyde nitreux exprimé en N2O.

- HFC	hydrofluorocarbures exprimés en somme de HFC bruts (aucune équivalence n'est prise en compte sauf pour le calcul du PRG).

- PFC	perfluorocarbures exprimés en somme de PFC bruts (aucune équivalence n'est prise en compte sauf pour le calcul du PRG).

- SF6	hexafluorure de soufre exprimé en SF6.

- Les quatre gaz mentionnés ci-après participent indirectement à l'accroissement de l'effet de serre en tant que polluants primaires intervenant dans la formation de polluants secondaires contribuant à l'effet de serre comme l'ozone ou les aérosols. Ils n'entrent pas dans le "panier" de Kyoto et ne sont pas assortis d'un PRG par les experts du GIEC. Ils sont inclus dans l’inventaire avec les conventions suivantes :

- CO, monoxyde de carbone exprimé en CO.

- COVNM, composés organiques volatils non méthaniques exprimés en somme de COV bruts (aucune équivalence n’est prise en compte).

- NOx	(NO + NO2), exprimés en équivalent NO2 .

- SO2 	(SO2 + SO3), exprimés en équivalent SO2 .

- Facteurs d’émission

- Les facteurs d’émission retenus sont déterminés pour chaque type de source, de combustible et de technique rencontrés. Ils tiennent compte dans un grand nombre de cas de données spécifiques relatives à chaque secteur et/ou au cas français. Un certain nombre de données proviennent d'une mesure directe des émissions en particulier pour le SO2 et secondairement les NOx, les COVNM et le N2O.

- Dans le cas particulier du CO2 résultant de la combustion d'énergie fossile, des facteurs d’émission sont utilisés par défaut lorsque des informations spécifiques ne sont pas disponibles. A savoir pour les principaux combustibles (en kg CO2/GJ) :

- charbon à coke ou à vapeur	95	charbon sous-bitumineux	96

- agglomérés	95	lignite	100

- coke de houille	107	coke de lignite	108

- coke de pétrole	96	fioul lourd	  78 +/- 1 selon qualité

- fioul domestique et gazole	75	kérosène et carburéacteur	74

- essence	73	gaz naturel	57

- GPL	64	gaz de raffinerie	56

- gaz de cokerie	47	gaz de haut fourneau	268

- Pour les autres sources, non relatives à l’utilisation de l’énergie, les facteurs d’émission sont  déterminés au cas par cas. Ils ne sauraient être détaillés dans le présent document compte tenu du grand nombre de cas à considérer et de la place nécessaire aux développements explicatifs.

- Principales modifications apportées à la présente révision

Depuis la mise à jour de l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre en date du 7 novembre 2000 (rapport de décembre 2000), plusieurs améliorations et changements notables ont été opérés. Les corrections concernent dans certains cas toute la série chronologique et dans d’autres cas n’affectent que certaines années. Les principaux domaines pour lesquels des écarts significatifs ont été enregistrés sont explicités ci-après. L'annexe 3 fournit une liste détaillée, commentée et quantifiée des modifications introduites. En outre, le détail des modifications est indiqué dans les tables correspondantes du CRF pour l'année 2000.

Certaines de ces modifications sont consécutives aux remarques formulées par le Secrétariat de la Convention dans son rapport provisoire sur la revue des inventaires nationaux daté d'octobre 2001.

4.1 - Energie

- la révision statistique rétroactive du bilan énergétique apportée par l'Observatoire de l'Energie aux années 1996 à 1999 conduit à une révision de certaines des valeurs précédentes. Le CO2 est la principale substance concernée.

- la satisfaction de la demande relative à la sectorisation de la consommation d'énergie dans l'industrie manufacturière (qui n'était pas fournie jusqu'à présent) a conduit à une révision complète et à une adaptation de la méthode utilisée qui a engendré des modifications notables mais peu conséquentes sur l'évolution d'ensemble. La conséquence affecte surtout le CO2.

- la version 3 du modèle européen COPERT utilisé pour déterminer les émissions du transport routier a été intégrée après validation du modèle au moyen de différents tests. L'incidence du passage à cette nouvelle version porte principalement sur le CH4 dont les émissions sont très faibles en valeur absolue. Bien que forte en valeur relative pour le secteur des transports, cette incidence est toutefois très faible comparée aux émissions totales.

- la distribution du gaz naturel a fait l'objet d'une réévaluation méthodologique sur la base de données plus complètes. Ceci affecte légèrement les émissions de CH4.

4.2 - Procédés industriels

La principale modification concerne le N2O lors de la fabrication de l'acide adipique. Des données plus précises ont permis une réévaluation à la baisse des émissions pour la période 1990 – 1995.

4.3 - Agriculture

- la prise en compte de la variation du rendement laitier, d'une part, et des remarques formulées dans le rapport de revue du Secrétariat, d'autre part, ont amené à une mise à jour des facteurs d'émissions de CH4 relatifs à la fermentation entérique des vaches laitières, porcs et ovins.

- les génisses préalablement incluses dans les vaches laitières sont désormais affectées à la catégorie "autres bovins" avec une incidence sur le facteur d'émission du N2O relatif aux déjections animales.

4.4 – Changement d'affectation des sols et sylviculture

Les changements portent sur la mise à jour des statistiques forestières des années 1998 et 1999 et des données concernant l'affectation des sols pour l'ensemble de la période 1990 – 2000. Ceci affecte le CO2.

4.5 – Déchets

De nouvelles données disponibles sur les quantités de déchets mises en décharge et la captation du biogaz ont été introduites. Les émissions de CH4 ont été révisées en conséquence.

4.6 – Ensemble des catégories

Ces changements ainsi que diverses autres modifications qui ne concernent que les gaz à effet de serre indirect et les modifications dont l'impact est minime sont présentées en détail à l'annexe 3.

Les changements introduits donnent globalement des écarts de 2% (hors UTCF) à 4% total net) en 1990 à environ 0,5% en 1999 pour le CO2. Pour le CH4, des différences de 2 % en 1990 à 4% en 1999 sont observées. Des changements allant jusqu'à 10% en 1990 et de 0,5% seulement en 1999 affectent le N2O. Pas ou peu de changements ont été apportés aux HFC et PFC. Le SF6 est réajusté à hauteur de 5% en 1999. Au total le PRG est corrigé de 1% (hors UTCF) à 2% (total net) en 1990 et 0,7% en 1999. Les autres gaz sont ajustés dans des proportions allant  de 0 à 7% selon le gaz et l'année considérés. Le tableau ci-dessous résume l'incidence de ces changements.

résultats

Les résultats d’ensemble pour les années 1990 à 2000, pour la France (Métropole et outre-mer) comportent les émissions brutes et nettes de chaque gaz à effet de serre et le pouvoir de réchauffement global. Les émissions de HFC et de PFC sont fournies pour chacune des molécules concernées. Une analyse sectorielle et des sources clés est fournie.

A la demande des autorités nationales, les résultats synthétiques sont également fournis séparément pour chacune des trois entités géographiques suivantes : métropole, dépar-tements d'outre-mer (DOM), territoires d'outre-mer et collectivités territoriales (TOM et CT).

1.  Emissions par substance et Pouvoir de Réchauffement Global (PRG)

Le tableau page 18 présente les émissions des six gaz à effet de serre direct, des quatre gaz à effet de serre indirect ainsi que le PRG pour la France (Métropole et outre-mer) au cours de la période 1990 - 2000.

De l'examen de ces résultats, il découle :

1.1	- CO2

Les émissions brutes de CO2 sont en augmentation de près de 2% sur la période 1990 - 2000, mais compte tenu de l'évolution des puits, les émissions nettes de CO2 de l'année 2000 ne sont supérieures à celles de 1990 que de seulement 0,2%. La forte corrélation des rejets de CO2 et de la consommation d'énergie fossile rend sensible le fait que les émissions sont estimées sur la base de données non corrigées des variations climatiques. La comparaison entre deux années doit être appréciée en tenant compte de ce paramètre. La comparaison des résultats bruts des années 1990 et 2000 s'avère par chance pertinente puisque le coefficient de rigueur de ces deux années est identique traduisant des années particulièrement douces (un coefficient plus faible a seulement été observé pour 1994 au cours de la dernière décennie). La comparaison avec des années connaissant des valeurs plus élevées de cet indice conduirait inévitablement à observer des écarts positifs plus élevés par rapport à 1990 toutes choses égales par ailleurs (la structure énergétique, le niveau de production industrielle, l'intensité de la consommation, etc. sont des paramètres qui introduisent des causes de variabilité).

De plus, il convient de mentionner que l'année 2000 est affectée par l'incidence des tempêtes exceptionnelles qui ont traversé la France à la fin du mois de décembre 1999 et qui ont causé des dégâts très importants notamment aux massifs forestiers. Une part significative des arbres sont tombés (on cite que 4% de la forêt aurait disparu bien qu'il n'y ait pas de données très fiables disponibles). L'accroissement de la biomasse en 2000 en a été affecté, ce qui diminue le puits de carbone d'environ 6 Mt de CO2 soit environ 2% des émissions nettes nationales.

Coefficients de rigueur (la valeur 1 correspond à la moyenne trentenaire 1961 - 1990)

1990	1991	1992  	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000

0,88	 1,05	 0,96	 0,97	 0,85	 0,93	 1,03	 0,90	 0,96	 0,93	 0,88

Les puits de CO2  dus à la photosynthèse et aux variations de la teneur en carbone du sol (159 Tg en 1999 et 156 Tg en 2000) représentent environ 30% des émissions totales de CO2 et sont en légère hausse continue au cours de la période (un peu plus de 1% par an en moyenne sauf en 2000 du fait des tempêtes de décembre 1999).

1.2	- CH4

Après avoir atteint un point haut en 1995, les émissions de CH4 sont depuis cette date en diminution notable de 14% en cinq ans, ce qui conduit à une baisse des émissions brutes de près de 10% par rapport à 1990 (9% des émissions nettes). Cette évolution est due en grande partie à l'intensification de la production laitière et à la captation des gaz de décharge.

1.3	- N2O

Jusqu’en 1997, les émissions de N2O fluctuaient avec une amplitude de quelques pour cent autour d’une valeur moyenne d’environ 271 Gg. Au cours des trois dernières années, une nette diminution est observée en raison principalement des actions menées dans le secteur des industries chimiques. L'écart est de -17% en 2000 par rapport à 1990 (-16% en net).

L'évolution des émissions du transport routier est notable par suite de l'équipement des véhicules en pots catalytiques notamment depuis 1993 pour tous les véhicules particuliers à essence. Entre 1990 et 2000, l'accroissement est de 128% de ce poste et correspond à 2 Mt de CO2 équivalent soit 0,6% des émissions totales nettes.

1.4 - HFC

Les rejets de HFC sont caractérisés par un accroissement très fort de la quantité émise en masse entre 1990 et 2000 par suite de l'utilisation de ces produits en substitution aux CFC (+ 1 309%). Toutefois, l'effet de structure des différentes molécules émises conduit à un accroissement plus limité du PRG relatif aux HFC (+ 210%).

Les émissions brutes de HFC sont en très nette augmentation ces dernières années, en particulier en raison du développement de l'utilisation de ces produits dans la réfrigération (climatisation automobile entre autres applications) et dans les aérosols en remplacement des CFC interdits par le protocole de Montréal. En revanche, les émissions fugitives lors de la production sont beaucoup mieux contrôlées depuis 1990 et diminuent à partir de 1992.

Les émissions de HFC, exprimées en CO2 équivalent, diminuent entre 1990 et 1994 et restent inférieures au niveau de 1990 jusqu'en 1995. Ce recul provient de la forte évolution structurelle des types de HFC émis depuis 1990. A cette date, le HFC-23, sous-produit de la fabrication du HCFC-22, était le principal composé émis à l'atmosphère avec un coefficient de 11 700 en équivalent CO2 (PRG à 100 ans). Au cours des années suivantes, le  HCFC-22 est progressivement abandonné. Dans le même temps, le HFC-134a (coefficient de 1300 en équivalent CO2), est de plus en plus utilisé à partir de 1993. Ceci explique que les émissions de HFC, traduites en équivalent CO2, ne retrouvent leur niveau de 1990 qu'à partir de 1996 bien qu'en terme d'émissions brutes, les émissions soient très fortement orientées à la hausse à partir de 1993. Cet accroissement se poursuit à un rythme soutenu depuis.

1.5 - PFC

Les PFC voient leurs émissions en masse réduites de 49 % au cours de la période 1990 - 2000.

Les émissions en masse de PFC sont en régression jusqu'en 1995 (meilleur contrôle des émissions du PFC-14 et du PFC-116 lors de la production d'aluminium par électrolyse) puis repartent à la hausse du fait d'une utilisation accrue de ces produits dans l'industrie électronique et d’une recrudescence des émissions de l’électrolyse de l’aluminium.

Les effets de structure sont moins importants dans le cas des PFC car les PRG des différentes molécules sont plus proches (entre 5100 et 9200 équivalent CO2). De plus, les variations des émissions en masse de chaque PFC ne sont pas aussi importantes que dans le cas des HFC. Par suite, les quantités de PFC exprimées en équivalent CO2, diminuent entre 1990 et 2000 dans une proportion de 48% similaire à celle des émissions en masse.

1.6 - SF6

Les émissions de SF6 sont en hausse lente mais régulière d'environ 2% par an jusqu’en 1997. Le niveau des années suivantes enregistre une légère baisse du fait de la réduction de l’utilisation de ce composé dans la fabrication des microprocesseurs et de certaines chaussures de sport, compensée partiellement par une hausse liée à une production plus importante d'équipements électriques. La situation observée en 2000 fait apparaître un accroissement de 4% par rapport à 1990.

Les usages principaux du SF6 concernent les équipements électriques, la production de métaux et l'industrie électronique. La répartition sectorielle des émissions varie peu au cours des années.

1.7 - PRG

Les variations des rejets des six gaz ci-dessus se traduisent globalement par un écart de  -3,2% du PRG en 2000 comparé au niveau de 1990. Une réduction plus notable est observée  lorsque  le  PRG  est rapporté à la population (-7,4 %) ou au Produit Intérieur Brut  (-37 %). Cette légère baisse du PRG résulte des évolutions respectives des différents gaz : les réductions du CH4, du N2O et des PFC compensent un peu plus les accroissements du CO2, du SF6 et des HFC.

1.8 - SO2, NOx, COVNM et CO

Les quatre gaz à effet de serre indirect étudiés voient leurs émissions orientées à la baisse au cours de la décennie écoulée (-48% pour le SO2 , -38% pour le CO, -26% pour les COVNM et   -23% pour les NOx par rapport aux émissions nettes).

Le rejet d'environ 715 kt de SO2 en 2000 constitue le plus bas niveau atteint depuis plus d' un demi siècle et confirme la forte tendance de diminution  entamée en 1991 et qui avait été interrompue en 1998 en raison de circonstances particulières. Cette tendance est à mettre principalement à l'actif de la réduction de la teneur en soufre des combustibles pétroliers et à la part de plus en plus prépondérante prise par des combustibles peu soufrés.

Les émissions de NOx continuent à décroître principalement en raison de la pénétration accrue des pots catalytiques sur les véhicules routiers.

La même cause contribue à la baisse des rejets de COVNM, mais celle-ci est également due à des progrès significatifs  dans le domaine de la distribution des carburants et dans l'utilisation des solvants.

La forte baisse du CO provient aussi de l'équipement des véhicules en pots catalytiques, mais également de progrès dans le domaine de l'industrie, notamment la sidérurgie.

2.  Particularités métropole et outre-mer

En ce qui concerne l'outre-mer, les résultats sont présentés pour deux entités distinctes du fait que dans une clause du protocole de Kyoto, la France introduit des réserves sur la couverture géographique qui serait susceptible d'être prise en compte. A savoir, les territoires d'outre-mer (TOM) et les collectivités territoriales (CT) pourraient être exclus alors que les départements d'outre-mer (DOM) et la métropole appartiennent sans réserve à l'ensemble France.

Dans l'attente de cette décision, les émissions sont décomposées selon ces diverses entités.

Les résultats relatifs à la seule métropole sont présentés dans le tableau ci-après. Ils suivent la même analyse que celle présentée pour l'ensemble de la France compte tenu que les émissions hors métropole sont presque marginales.

Les émissions localisées outre-mer représentent une part relativement limitée des émissions nationales (cf. tableaux ci-après). On observe qu'en terme de PRG net :

- les DOM produisent en l'an 2000 4,7 Mt CO2 équivalent soit 1% de la métropole pour respectivement 2,4 Mt et 0,5% en 1990.

- les TOM et CT produisent en 2000 3,9 Mt CO2 équivalent soit 0,8% de la métropole pour respectivement 2,8 Mt et 0,6% en 1990.

Une très nette augmentation des émissions brutes de CO2 localisées outre-mer est observée au cours de la période étudiée (36%). L'évolution des émissions nettes outre-mer est de 100% dans les DOM et de 43% dans les TOM où contrairement à la métropole le solde UTCF est positif. Cette évolution reste peu précise compte tenu de la méconnaissance des puits dans ces territoires (une valeur forfaitaire unique est prise pour les puits pour toutes les années).

Cet accroissement important comparé à l'évolution de la métropole, est lié à une augmentation soutenue de la consommation d'énergie fossile qui est en adéquation avec l'augmentation importante des rejets de SO2 et de NOx. On observe une baisse des émissions de ces polluants au cours des deux dernières années par suite des teneurs en soufre réduites des car-

burants dans les DOM (ces mesures ne sont pas applicables aux TOM) et la pénétration progressive de véhicules munis de pots catalytiques.

L'outre-mer participe pour une part modeste au total national : les scores les plus élevés pour l’année 2000 sont ceux du SO2 (7,8%), des COVNM (5,3%), des NOx (5,0%), des HFC (3,6%) et du CH4 (2,6%). Le CO2 hors UTCF atteint 2,8% et le CO2 net 1,9%.

- Validation et incertitudes

3.1 – Dispositions générales

L'évaluation des incertitudes et la validation des résultats de l'inventaire sont des sujets particulièrement complexes. Dans la plupart des cas il est très difficile de déterminer l'incertitude associée à une source donnée compte tenu de la complexité des phénomènes étudiés, de leur variabilité et des méthodes utilisées.

Ces questions ont fait l'objet de travaux dans le cadre du GIEC en vue de réduire ces incertitudes et en tout état de cause de les quantifier en suivant des règles de bonnes pratiques. Ces dernières sont en cours d'approbation.

Afin de s'assurer que l'inventaire propose les meilleures données possibles, l'estimation est produite dans un esprit de démarche assurance qualité qui permet le cas échéant d'expliciter tout le cheminement effectué et les hypothèses prises en compte. Dans nombre de cas, ces éléments sont soumis à l'avis d'experts spécialistes des secteurs considérés.

Des tentatives de recoupements peuvent être effectuées quand cela est possible en particulier en ce qui concerne l'énergie et les produits fluorés en comparant les méthodes "sectorielles" aux méthodes de "référence" (pour l'énergie) et "potentielle" (pour les produits fluorés). Ces méthodes globales alternatives ont leurs propres limites et ne sauraient constituer des référentiels absolus. L'approche "potentielle" s'avère peu pertinente et n'est pas mise en œuvre. L'approche dite de "référence" pour l'énergie fournit des résultats voisins de l'approche "sectorielle" (voir tableaux ci-après et CRF en annexe 5). On constate toutefois, que l'application de l'approche de référence détaillée soulève quelques difficultés qui rendent plus incertaines les comparaisons pour des sous-ensembles, tandis qu'au niveau global, l'accord et la comparaison restent relativement pertinents.

Par suite, les approximations sur le SO2 et le CO2 provenant de l'utilisation de l'énergie sont de l'avis des experts et d'une manière générale inférieures à 5%. Plus précisément, concernant le CO2, la méthode alternative proposée par le GIEC dite "approche de référence" (à partir des bilans énergétiques établis par l'Observatoire de l'Energie) comparée à l'approche sectorielle retenue dans le présent inventaire, conduit à des différences très faibles de l’ordre de 0,7% en moyenne sur la décennie 1990 - 2000 (extrêmes -0,3% et 2,3%), niveaux qualifiés de très satisfaisants selon les critères du GIEC et de l'UNFCCC (écart n'excédant pas 2 %). Ces écarts s'expliquent par les différences entre les PCI réels et par défaut, les caractéristiques des combustibles et les recoupements statistiques. Pour les autres substances et le CO2 globalement, les incertitudes sont certainement plus importantes mais ne peuvent pas faire actuellement l'objet d'estimations précises. Des travaux sont en cours tant au plan international que français pour permettre à terme une telle estimation.

L'inventaire national fait en outre l'objet d'une revue de la part des autorités et les différentes administrations concernées sont consultées. Les émissions présentées dans ce rapport ont été approuvées le 19 décembre 2001.

3.2 – Analyse des sources clefs

Selon les recommandations du GIEC, une analyse des sources clefs est effectuée dans cette section. Elle est réalisée globalement sur la base des contributions en CO2 équivalent des différentes sources au niveau le plus fin de la liste définies par le GIEC et pour les  six gaz à effet de serre direct seulement.

Le tableau ci-dessous dresse la liste par ordre décroissant de contribution des 20 sources dont les émissions cumulées représentent 90% des émissions totales hors UTCF. Les dix sources suivantes qui permettent d'atteindre 95% des émissions sont également indiquées.

Il ressort que le CO2 du transport routier participe à lui seul pour près d'un quart, le CO2 de la combustion dans le secteur résidentiel produit un peu plus de 10% et le N2O des sols agricoles vient en troisième position avec 9%. Si l'on y ajoute le CO2 produit dans les secteurs de la production d'électricité et du chauffage urbain (environ 7,5%), ces quatre entités représentent la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France en l'an 2000.

Les contributions du CO2 parmi les sources clefs totalisent 70% dans le cumul des 90% et 72% dans le cumul des 95%.

Le tableau d'évaluation des sources clefs  au regard des évolutions (cf. tableau ci-dessous) montre que si les deux tiers des sources clefs appartiennent aussi aux sources clefs relatives à l'évolution, on note l'apparition de certaines sources telles que les HFC issus des produits dérivés, les HFC des aérosols, les PFC de la production d'aluminium pour ne citer que les premières. Les trois sources clés prépondérantes pour l' évolution sont le CO2 du transport routier (déjà au 1er rang des contributeurs), le N2O de l'acide adipique (seulement au 22ème rang pour la contribution absolue en 2000) et le CO2 de la combustion dans l'industrie manufacturière (secteurs dits "autres") qui occupe le 17ème rang des contributions absolues en 2000. Les deux derniers contribuent à une évolution négative tandis que le premier contribue à une évolution positive.

3.3 – Perspectives d'amélioration

Un inventaire d'émission est toujours perfectible. C'est dans ce sens que s'inscrit la démarche sous-jacente à l'élaboration de l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre.

Diverses investigations sont d'ores et déjà en cours ou planifiées à ce titre dont les principales sont :

- Poursuivre la recherche d'une meilleure précision des émissions notamment celles qui apparaissent dans l'analyse des sources clefs,

- Développer les actions relatives à la détermination quantifiée des incertitudes,

- Réduire les points pris ou non en compte de manière jugée insatisfaisante (par exemple les énergies de substitution en cimenterie, les artefacts liés à l'utilisation énergétique de certains produits énergétiques, etc.),

- Renforcer toutes les actions visant à une meilleure assurance et contrôle qualité du système notamment au travers d'une adaptation des outils et procédures, de concertations étendues avec les experts de différents domaines, de la certification ISO 9001 de l'entité réalisant l'inventaire, etc.

- Réaliser un document complet et suffisamment détaillé décrivant les méthodes d'estimation des différentes sources de l'inventaire.

Par ailleurs, la revue de l'inventaire par une équipe spéciale internationale du Secrétariat de la Convention est programmée pour janvier 2002. Au vu des conclusions de cette revue, d'autres modifications seront sans doute apportées.

La prochaine mise à jour de l'inventaire des émissions comportera donc un certain nombre d'améliorations qui contribueront à une quantification plus précise des rejets de gaz à effet de serre en France.

4   Analyse sectorielle

Le premier tableau ci-après présente les contributions les plus importantes aux émissions de chacun des gaz étudiés en considérant les catégories de sources définies par l'UNFCCC.

Les tableaux suivants récapitulent les émissions en référence au format UNFCCC pour CO2, CH4, N2O, SO2, NOx, COVNM et CO.

4.1 – Energie (secteur 1)

L'utilisation de l'énergie représente chaque année de 70 à 75% des émissions de gaz à effet de serre hors UTCF et hors biomasse. Ce niveau se situe dans le bas de la fourchette si l’on s’intéresse à la plupart des pays développés du fait de la part importante d'énergie nucléaire.

Cette catégorie est également largement prépondérante vis à vis des émissions de gaz à effet de serre indirect comme le SO2 (97%), les NOx (98%), le CO (83%) et à un degré moindre les COVNM (44%) en 2000.

A l'inverse, cette catégorie contribue peu ou pas aux émissions des autres substances étudiées (CH4, N2O, HFC, PFC et SF6).

Le secteur des transports et principalement le transport routier ressortent nettement quant aux émissions de CO2 devant le secteur "résidentiel / tertiaire / commercial / institutionnel", l'industrie manufacturière et les industries de l'énergie. Le même trio, parfois dans un ordre différent, se retrouve parmi les plus fortes contributions quant aux émissions de NOx et de CO bien que la pénétration accrue des pots catalytiques et de véhicules moins polluants réduisent progressivement la part des transports routiers depuis quelques années. La transformation d'énergie précède largement ces trois secteurs en ce qui concerne les rejets de SO2. Les émissions de CH4 (extraction du charbon, distribution du gaz naturel) et les émissions de COVNM (stockage, évaporation) sont principalement des émissions diffuses.

Le secteur de la production d’électricité connaît des fluctuations significatives au cours de la période 1990 – 2000 consécutives aux conditions particulières rencontrées chaque année (conditions climatiques, disponibilité des centrales nucléaires et hydroélectriques).

Les émissions de CO2 du transport routier sont en forte augmentation (+ 16% entre 1990 et 2000) ce qui n’est pas le cas des autres substances (N2O excepté) compte tenu des actions réductrices mises en œuvre.

4.2 – Procédés industriels (secteur 2)

Les émissions notables dans cette catégorie concernent le N2O (10% des émissions totales de N2O en 2000 contre 27% en 1990) qui provient en grande partie des productions des acides nitrique, adipique et glyoxylique.

Les procédés industriels regroupent également les sources de HFC, de PFC et de SF6 qui sont commentées dans les sections 1.4 à 1.6 de la section « Résultats » du présent rapport.

En ce qui concerne les gaz à effet de serre indirect, il est à noter que les parts relatives les plus importantes dans les émissions totales en 2000 sont pour CO : 11 % (sidérurgie), pour NOx : 0,8 % (acide nitrique en majorité), pour COVNM : 4,1 % (agro-alimentaire et chimie organique principalement) et pour SO2 : 2,2 % (production d’acide sulfurique en majorité).

Ces émissions sont dans l’ensemble orientées à la baisse au cours de la période étudiée excepté pour le méthane (CO2 -20%, N2O -61%, SO2 -53%, NOx -45%, CO -27%).

4.3 – Utilisation des solvants et autres produits (secteur 3)

Cette catégorie concerne principalement les émissions de COVNM provenant de l’utilisation de solvants lors de l’application de peinture, du traitement de surface, etc.

Les émissions de CO2 traduisent la transformation du carbone contenu dans les émissions de COVNM en CO2 ultime. Cette conversion appliquée à tous les sous-secteurs à l'exception du sous-secteur 3C (fabrication et mise en œuvre de produits chimiques) se fait sur la base d’un contenu moyen en carbone de 85%.

4.4 – Agriculture (secteur 4)

L’agriculture est le secteur prépondérant quant aux émissions de CH4 et de N2O (respectivement 55 % et 69 % des émissions nationales pour ces deux polluants en 2000).

La fermentation entérique (87%) et les excrétions animales (11%) constituent l’essentiel des sources émettrices de CH4 de cette catégorie.

Les sols imputent pour 95% dans les émissions agricoles de N2O. Ces émissions proviennent pour une très large part de l’épandage des engrais minéraux et des déjections animales. Le solde provient essentiellement du stockage des déjections animales. Ces émissions évoluent peu sur la période étudiée. En ce qui concerne le CO2, les sols agricoles sont traités dans le secteur 5 de l'UNFCCC (voir ci-dessous).

Enfin, les cultures sont émettrices de COVNM pour 19 Gg en 2000.

4.5 – Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (UTCF) (secteur 5)

L’accroissement de la biomasse (en forêts et hors forêts) et la récolte forestière sont les postes prépondérants dans le calcul des puits et des émissions de CO2 liés aux changements dans l’utilisation des sols et de la sylviculture.

L’accroissement de la biomasse entraîne un stockage de CO2 qui varie de 142 Tg en 1990 à 155 Tg en 1999. En 2000, cet accroissement s'est réduit suite aux tempêtes de décembre 1999 (152 Tg en 2000). Dans le même temps, l’estimation des émissions de CO2 provenant de la récolte forestière est de 73 Tg en 1999 contre 74 Tg en 1990 et 76 Tg en 2000. Ainsi, le puits résultant s’est accru de 13 Tg de CO2 entre 1990 et 1999 mais recule de 3 Tg en 2000.

Pour sa part, le défrichement forestier (partie du bois de feu non comptabilisé dans la récolte forestière) induit un déstockage de CO2 qui varie de 8,8 Tg en 1990 à 9,8 Tg en 2000.

Les changements d’utilisation des sols impliquent à la fois un déstockage de CO2 (conversion des forêts et des prairies en terres agricoles) et un stockage de CO2 (conversion des prairies et terres agricoles en forêts ainsi que des prairies en terres agricoles non cultivées). De ces deux phénomènes antagonistes résulte une émission de 2,5 Tg de CO2 en 1999 contre 3,1 Tg en 1990.

Au bilan, les changements d’affectation des sols et la sylviculture conduisent à un puits de CO2 qui augmente de plus de 13 Tg de CO2 entre 1990 et 1999 (respectivement 146 et 159 Tg de CO2), pour revenir à 156 Tg de CO2 en 2000.

4.6 – Déchets (secteur 6)

Le traitement des déchets ne représente au plus que 1 à 2% des émissions de SO2, de NOx, de COVNM, de CO2 et de N2O.

La mise en décharge est la principale source de cette catégorie qui est la plus importante pour le CH4 après l’agriculture (28% des émissions totales de CH4 en 2000).

Les émissions de CH4 ont chuté entre 1990 et 1999 (- 10% sur la période) par suite du développement de la récupération du gaz de décharge et des actions engagées pour réduire les quantités de déchets mis en décharge.

Les émissions de CO provenant de l’incinération ne représentent qu’une petite part des émissions totales (entre 2,5 et 4%).

4.7 – Autres sources (secteur 7)

Aucune source n’est rapportée dans cette catégorie, toutes les sources ayant été assignées aussi spécifiquement que possible.

4.8 – Emissions hors total national (memo items)

Cette catégorie regroupe les émissions des sources définies hors du champ « national » dans le cadre de la convention et, pour mémoire, le CO2 issu de la biomasse qui est comptabilisé implicitement dans le secteur 5.

La section 1 du chapitre « pour une bonne interprétation des résultats » précise les particularités de l’estimation du trafic maritime international.

Les trafics internationaux aériens et maritimes relatifs aux quantités de combustibles vendus en France représentent des émissions « internationales » non négligeables en ce qui concerne plusieurs des substances inventoriées.

Comparées aux émissions nationales, les quantités regroupées dans cet ensemble représentent 7% pour le CO2, 15% pour les NOx, 4% pour les COVNM et 23% pour le SO2 en 2000.

Les tendances au cours de la période 1990 – 2000 semblent être orientées à la hausse en ce qui concerne le CO2 , les NOx, le SO2 et les COVNM, et stables pour le CO.

acronymes et abréviations

CCNUCC	Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques

CFC	Chlorofluorocarbures

CITEPA	Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique

CORALIE	COoRdination de la RéALisation des Inventaires d’Emissions

CORINAIR	CORe INventory of AIR emissions

COVNM	Composés Organiques Volatils Non Méthaniques

CRF		Common Reporting Format / Format de Rapport Commun

CT		Collectivités Territoriales (Mayotte et St Pierre-et-Miquelon)

DOM	Départements d’Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique Guyane, Réunion)

Gg	1 Gg (Gigagramme) = 1 000 Mg = 1 kt = 1 000 t

GIC	Grandes Installations de Combustion

GIEC	Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat

HCFC	Hydrochlorofluorocarbures

HFC	Hydrofluorocarbures

Mg	1 Mg (Megagramme) = 1 t (tonne)

NEC	National Emission Ceiling / Plafond d’Emission National

PFC	Perfluorocarbures

PRG	Potentiel de Réchauffement Global (GWP en anglais)

SNAP	Selected Nomenclature for Air Pollution / Nomenclature Spécifique pour la Pollution de l'Air

Tg	1 Tg (Teragramme) = 1 000 Gg = 1 000 000 Mg = 1000 kt = 1 000 000 t

TOM	Territoires d’Outre-Mer (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française, Wallis-et-Futuna)

UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change / Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique

UTCF	Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (LULUCF en anglais)

l'acronyme anglais "UNFCCC" beaucoup plus usité est employé dans ce rapport afin d'éviter toute confusion.

Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt (LULUCF en anglais)