annexe 1 – résultats détaillés selon

le format de l'UNFCCC

Cette annexe contient les tables au format requis par l'UNFCCC (CRF) et pertinentes pour les années 1990, 1998 et 1999. L'année 1990 est fournie car elle constitue l'année de référence. L'année 1999 comportant un certain nombre de valeurs provisoires à la date du présent rapport, les tables du CRF sont fournies pour les deux dernières années de la période étudiée, à savoir 1998 et 1999.

Les résultats des années intermédiaires figurent dans les tables récapitulatives de l'année 1999.

Les modifications apportées lors de la dernière révision sont explicitées dans les tables relatives à l'année 1999 prévues à cet effet.

Les résultats concernent la France au sens métropole et outre-mer.

1999

1998

1990

annexe  2 – correspondance

CORINAIR / UNFCCC

annexe 3 - aperçu méthodologique

du calcul des émissions

APERCU METHODOLOGIQUE DU CALCUL DES EMISSIONS

1 – INTRODUCTION	3

- 2 – PRINCIPES ET DEFINITIONS	5

- 2.1 / méthodologie	5

- 2.1.1 / substances étudiées	5

- 2.1.2 / nomenclatures des sources émettrices	6

- 2.1.3 / types de sources	7

- 2.1.4 / couverture et résolution spatiale	7

2.1.5 / étendue et résolution temporelle	7

2.2 / principes méthodologiques	8

###### 3 – HYPOTHESES, DONNEES DE BASE ET ELEMENTS METHODOLOGIQUES	13

- 3.1 / procédés liés à l'utilisation de l'énergie fossile et de la biomasse	13

3.1.1 / extraction, transport, distribution d'énergie fossile	13

3.1.2 / production d'électricité	15

3.1.3 / chauffage urbain	15

3.1.4 / raffinage du pétrole et du gaz	15

3.1.5 / transformation des combustibles minéraux solides	15

3.1.6 / industrie (y compris sidérurgie, IAA, sciage et installations frigorifiques)	15

- 3.1.7 / résidentiel/tertiaire	16

- 3.1.8 / agriculture	17

- 3.1.9 / transports	17

- 3.1.10 / remarques relatives au bilan énergétique	17

- 3.2 / procédés non énergétiques hors agriculture et nature	18

- 3.2.1 / procédés du raffinage du pétrole	18

- 3.2.2 / procédés de la sidérurgie, de la transformation de l'acier et des cokeries	18

- 3.2.3 / procédés des industries des métaux non-ferreux	18

- 3.2.4 / procédés de la chimie	18

- 3.2.5 / matériaux minéraux, pâte à papier, construction automobile	18

- 3.2.6 / autres procédés industriels	19

- 3.2.7. / procédés du secteur résidentiel/tertiaire	19

- 3.2.8 / traitement des déchets	19

- 3.3 / transports	20

- 3.3.1 / transport routier	20

3.3.2 / transport ferroviaire	21

3.3.3 / transport fluvial	21

3.3.4 / transport maritime	21

3.3.5 / transport aérien	22

- 3.4 / agriculture et sylviculture	22

- 3.4.1 / élevage	22

- 3.4.2 / cultures et forêts	22

- 3.4.3 / changement dans l'utilisation des sols / puits	23

- 3.5 / autres sources	23

1 - INTRODUCTION

La connaissance des quantités de certaines substances rejetées dans l'atmosphère est une étape nécessaire et fondamentale à toute politique de protection de l'Environnement qui s'intéresse aux problèmes actuels comme l'acidification, la dégradation de la qualité de l'air, le réchauffement global et les modifi-cations du climat, l'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique, etc.

Inventaire d'émission

C'est la description qualitative et quantitative des rejets de certaines substances dans l'atmosphère issus de sources anthropiques et/ou naturelles.

Un inventaire d'émission doit présenter les qualités suivantes :

- complet : toutes les sources doivent être prises en compte et les émissions renseignées,

- cohérence : la série obtenue sur la période étudiée doit être homogène, impliquant des méthodes identiques et des données homogènes

- comparabilité : l'inventaire doit être réalisé au moyen d'une méthodologie reconnue et documentée, afin d'assurer la comparabilité des résultats,

- traçabilité : les informations fournies doivent être suffisamment détaillées pour permettre à  un tiers de reconstruire les émissions.

Ces qualités facilitent les opérations de validation et de vérification qui consistent à respectivement vérifier que l'inventaire a été réalisé conformément à la méthodologie annoncée et s'assurer que les émissions obtenues reflètent, à peu près bien la réalité.

Cette quantification que l'on dénomme usuellement "inventaire d'émission" s'effectue à partir de règles spécifiques qui varient éventuellement d'un inventaire à l'autre.

Cet état de fait présente l'énorme désavantage de ne pouvoir disposer de données compa-rables. A l'échelon international des travaux d'harmonisation sont engagés depuis plusieurs années entre DIVERS ORGANISMES INTERNATIONAUX (Commission Europé-enne, Commission Economique pour l'Europe des Nations Unies, Groupe Intergouver-nemental sur l'Evolution du Climat [GIEC, IPCC en anglais], EUROSTAT, Agence Internationale de l’Energie, etc.). Ces travaux se poursuivent conjointement à l'amélioration des méthodologies permettant d'estimer les rejets de divers types d'émetteurs.

Pour tenir compte des changements de spécifications et de l'amélioration dans la connaissance des phénomènes sources de pollution atmosphérique, les résultats des inventaires d'émissions doivent donc être régulièrement révisés y compris rétrospectivement afin de maintenir des séries cohérentes.

Le CITEPA qui remplit la fonction de Centre National de Référence a développé un système d’inventaires dans le cadre du programme CORALIE (COordinarion de la RéALisation des Inventaires d’Emissions) avec le concours financier du Ministère chargé de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (MATE).

Ce système d'inventaire est à la base fortement inspiré des principes de CORINAIR (voir encart suivant). Il vise à optimiser les efforts importants de collecte, de traitement et de restitution des informations, d’autant que de multiples demandes d’inventaires ayant chacune des spécifications différentes doivent être satisfaites (voir figure 1).

Les principes de la méthodologie employée sont décrits de manière synthétique dans les sections qui suivent.

FIGURE 1

CORINAIR

La méthodologie CORINAIR a été initialement développée dans le cadre du programme CORINE lancé par la Commission des Communautés Européennes en 1985. Son nom provient de la contraction du nom de ce programme et du domaine d'intérêt relatif à la réalisation d'inventaires d'émissions de polluants dans l'air (CORINE-AIR).

Ces travaux se sont ensuite poursuivis à l'initiative du Comité chargé de préparer la mise en place de l'Agence Européenne de l'Environnement, puis de cette dernière à part entière dès qu'elle fut opérationnelle en 1994.

Pour assurer cette tâche, l'Agence Européenne de l'Environnement s'est entourée d'un Centre Thématique Européen des Emissions dans l'Air qui comporte plusieurs institutions : UBA (Allemagne - chef de projet), AEA Technology (Royaume-Uni), RIS (Danemark), ENEA (Italie), CITEPA (France), UBA (Autriche), TNO (Pays-Bas), POSEIDON (Grèce). Le Centre Thématique des Emissions dans l'Air est en charge du développement du système CORINAIR dont de nombreux éléments constituent des "standards" européens.

Trois inventaires CORINAIR ont été réalisés :

- CORINAIR 85 :	SO2, NOx, COV au sein des 12 Etats membres de la Communauté Européenne.

- CORINAIR 90 : 	SO2, NOx, COVNM, CH4, CO, CO2, N2O, NH3 pour 29 pays d'Europe.

- CORINAIR 94 : 	27 substances (9 métaux lourds et 10 composés organiques persistants ajoutés à la liste

- précédente) pour une vingtaine de pays.

- Les trois inventaires CORINAIR ci-dessus ont une résolution géographique fine et sont basés sur des catégories de sources assez détaillées.

- La méthodologie CORINAIR permet de réaliser des inventaires compatibles avec les spécifications requises par la CEE-NU, l’EMEP, la CCCC-NU, OSPARCOM, le Mécanisme Communautaire de surveillance du CO2 , etc.

- Actuellement l’ inventaire CORINAIR (rebaptisé CORe INventory AIR) s’identifie avec les inventaires annuels réalisés pour les protocoles de la convention des Nations-unies sur la pollution transfrontalière à longue distance au niveau national et des travaux sont également en cours dans le cadre des inventaires d'émission intégrés.

- 2 – PRINCIPES ET DEFINITIONS

- Cette section présente la méthodologie suivie et passe en revue les principales hypothèses et données utilisées après avoir rappelé les spécifications des inventaires.

- 2.1 / méthodologie

- La méthodologie CORINAIR qui s'est développée depuis le milieu des années 80, vise à obtenir des inventaires offrants les qualités fondamentales indispensables : cohérents, complets, comparables, transparents (voir encart dans la section précédente). Elle se base sur les éléments décrits brièvement ci-après.

- 2.1.1 / substances étudiées

- Les substances étudiées varient selon les inventaires. Au total,26 substances sont actuellement étudiées, à savoir les 8 substances SO2, (SO2 + SO3), NOx (NO + NO2), COVNM (Composés Organiques Volatils totaux non méthaniques), CH4, CO, CO2, N2O, NH3, auxquelles s’ajoutent les trois gaz à effet de serre introduits à Kyoto (HFC, PFC et SF6), 9 métaux lourds, et 6 produits organiques persistants (POP). Les poussières totales et les particules fines sont en cours d’intégration.

- Toutes les émissions sont estimées en masse de substance sous la forme chimique citée (exemple NH3 en tonnes de NH3 et non de N). Cependant, il y a lieu de préciser les points suivants :

- Le terme NOx couvre exclusivement le monoxyde et le dioxyde d'azote. Les émissions sont exprimées en équivalent NO2 . Le N2O, autre composé oxygéné de l'azote, est considéré séparément.

- Sous l'acronyme COVNM, les composés organiques volatils sont considérés globalement, le méthane étant exclus; ce dernier étant comptabilisé séparément. Aucun composé particulier n'est différencié à l'exception des produits organiques persistants cités ci-dessus. Les émissions correspondent à la somme des émissions de corps chimiquement différents. Le système d’inventaire comporte une spéciation des COVNM en environ 250 espèces ou familles de composés qui permet d’estimer des émissions de ces composés.

- Par convention, les émissions de CO2 sont exprimées en CO2 ultime, c'est-à-dire que le carbone émis sous d'autres formes chimiques (CO, CH4, COVNM, etc.) est assimilé à du CO2 à quelques exceptions près.

- Par ailleurs, on notera que, toujours par convention, le CO2 total est présenté sous la forme d'émissions nettes, c'est-à-dire que les puits de CO2 (par exemple, la photosynthèse) viennent en déduction des émissions. A cet effet, les inventaires distinguent les sources et les puits. Cependant, certains phénomènes naturels supposés être en équilibre quant au bilan de CO2, comme les respirations humaine et animale, ne sont pas inclus dans l'inventaire bien qu'ils représentent des flux de CO2 très significatifs au regard des émissions totales nettes (environ 1/3).

- Le niveau de détail considéré dans le système permet de produire des indicateurs relatifs à des synergies entre substances tels que l’indicateur acide équivalent (Aeq) pour SO2, NOx et NH3 et le pouvoir de réchauffement global (PRG) pour CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6.

- 2.1.2 / nomenclatures des sources émettrices

- Les activités anthropiques ou naturelles à l'origine des rejets de diverses substances dans l'atmosphère sont identifiées dans une nomenclature de référence appelée SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution). Cette nomenclature qui constitue un standard européen, voire international, évolue dans le temps en fonction des substances retenues par le programme CORINAIR de l'Agence Européenne de l'Environnement et des améliorations apportées.

- Actuellement et dans le cas de l'inventaire faisant l'objet du présent rapport, la nomenclature utilisée est la SNAP 97 qui couvre les 30 substances couvertes par CORINAIR (voir plus loin).

- Bien que ne prétendant pas à l'exclusivité, la SNAP 97 présente une liste détaillée d'activités (près de 400 items pour la résolution la plus fine). Quelques items, "autres" permettent d'inclure le cas échéant des activités supplémentaires (activités omises ou plus généralement négligées du fait de leurs très faibles contributions).

- La SNAP 97 est structurée en trois niveaux dont certains constituent le format de rapport des données d'inventaires.

Dans le cas des activités mettant en œuvre une combustion, la définition de l'activité émettrice est généralement affinée en distinguant les différents combustibles utilisés. La nomenclature correspondante baptisée NAPFUE (Nomenclature for Air Pollution of FUEls) prévoit dans sa version 1994, 59 types de combustibles différents.

- Le système utilisé prévoit une décomposition de chaque activité le cas échéant. Cette opportunité est utilisée, par exemple, pour différencier certains procédés, apprécier des tailles d'équipements, etc.. Pour ce faire, des rubriques peuvent être ajoutées à l'activité lors de la construction de l'inventaire.

- La combinaison de ces trois composantes (activité, combustible, rubrique) qui est détaillée à  la section 1.6, constitue l'ensemble des activités émettrices élémentaires qui peut donc comporter plusieurs milliers d'éléments selon le degré de résolution retenu pour l'inventaire. Actuellement, pour les inventaires relatifs à la France on dénombre de l'ordre de 500 activités élémentaires.

- 2.1.3 / types de sources

- Plusieurs catégories de sources de rejets atmosphériques sont considérées par la méthodologie d'inventaire. Toutefois, selon les cas ces catégories peuvent exister ou non.

- Sources Ponctuelles

Une source ponctuelle correspond typiquement à une installation fixe telle qu’une usine.

- Sources linéaires

Elles sont essentiellement constituées par les principaux axes de communication (routier, fluvial, maritime, etc.). Elles sont donc le plus souvent relatives aux sources mobiles et occasionnellement aux sources fixes (gazoduc, oléoduc, etc.).

- Grandes Sources Ponctuelles (GSP)

Il s'agit des sources fixes canalisées ou diffuses dont les rejets potentiels ou effectifs dans l'atmosphère excèdent certains seuils.

Ces seuils constituent une spécification propre à chaque inventaire et résultent de multiples paramètres (objectifs de l'inventaire, zone étudiée, substances considérées, ressources et délai consacrés à l'inventaire).

- Grandes Sources Linéaires (GSL)

De manière analogue aux GSP, elles regroupent des tronçons de route à fort trafic dont les niveaux d’émissions sont comparables à ceux atteints par des émetteurs ponctuels (autoroute, route nationale, etc.)

- Sources surfaciques (SUR)

Cette catégorie couvre, le solde des sources constitué par, d'une part, les sources fixes non incluses dans la catégorie des Grandes Sources Ponctuelles et, d'autre part, les sources fixes et mobiles non incluses dans les Grandes Sources Linéaires. On y trouve typiquement la circulation urbaine diffuse, l’habitat, les espaces cultivés, etc.).

- Cette classification vise à renforcer la fiabilité des estimations et procure des informations plus appropriées à certains besoins (par exemple la modélisation de la qualité de l’air). En effet, pour certaines substances comme le SO2 on observe qu'une part importante des émissions provient d'un nombre limité de sources. C'est pourquoi, la méthodologie suivie pour la réalisation de certains inventaires est basée sur une approche individualisée des Grandes Sources Ponctuelles et/ou Linéaires.

- 2.1.4 / couverture et résolution spatiale

- Cette spécification varie d'un inventaire à l'autre. Dans le cas de la France on dénombre au moins trois cas différents obtenus par combinaison des entités « métropole », « départements d’outre-mer (DOM) » et « Territoires d’outre-mer (TOM) » selon la couverture géographique propre à chaque inventaire.

- La résolution spatiale porte généralement :

- d'une part, globalement sur la France métropolitaine et dans certains cas l’outre-mer pour satisfaire les demandes annuelles générales.

- d'autre part, sur une résolution correspondant à des entités administratives plus petites (régions, départements, arrondissements, unités urbaines, zones de 50 x 50 km2 voire moins, etc.). Les inventaires de résolution spatiale plus élevée ne sont généralement réalisés que périodiquement (par exemple tous les cinq ans en ce qui concerne l’inventaire pour l’EMEP).

2.1.5 / étendue et résolution temporelle

Sauf cas particulier, les inventaires sont établis sur la base d'une année civile sans distinction de périodes particulières (saison, semaine, etc.). Des profils temporels sont parfois disponibles pour évaluer la répartition des émissions dans le temps.

2.2 / principes méthodologiques

Les émissions sont estimées pour chacune des activités émettrices élémentaires retenues pour l'inventaire (cf. section 2.1.2) en considérant séparément s’il y a lieu les différentes catégories de sources (surfaciques, grandes sources ponctuelles et grandes sources linéaires).

Les émissions d'une activité donnée sont exprimées par la formule générale et schématique suivante :

Es,a,t=Aa,t´Fs,a  (1)

avec 	E : émission relative à la substance "s" et à l'activité "a" pendant le temps "t"

A : quantité d'activité relative à l'activité "a" pendant le temps "t"

F : facteur d'émission relatif à la substance "s" et à l'activité "a".

Pour l'ensemble des activités, les émissions totales sont exprimées par la formule suivante :

Es,t=a=1a=nEs,a,t

avec 	n : nombre d'activités émettrices prises en compte.

Il est évident que si la valeur de n diffère d'un inventaire à un autre (ce qui est souvent le cas), les émissions totales peuvent ne plus être comparables (inventaires à champs non constants) et les contributions relatives des sources varier.

Les termes A a,t et Fs,a dans la formule (1) sont en fait déterminés pour des combinaisons plus fines de l'activité associant de manière générale une opération, une technologie et un produit.

Exemples :

- fabriquer de la chaleur au moyen d'une chaudière de 50 MW équipée d'un brûleur bas NOx fonctionnant au fioul lourd

- se déplacer en voiture particulière équipée d'un moteur à essence de 2 l de cylindrée.

Cette description est illustrée par la formule ci-après pour une substance, un intervalle de temps et une entité géographique donnés.

- Es,t,z=a,i,fAa,i,f,t,z´pFs,a,i,f,p´Pa,i,f,p (2)

- avec :

- A	: 	quantité d'activité

- F	: 	facteur d'émission,

- P	: 	fraction de secteur, d'activité, de combustible et de procédé,

- a	: 	indice relatif au type de source,

- f	: 	indice relatif au type de combustible

- i 	: 	indice relatif au secteur économique

- p	: 	indice relatif au procédé,

- s 	: 	indice relatif à la substance,

- t	: 	indice relatif à l'intervalle de temps,

- z 	: 	indice relatif à l'entité géographique.

- Dans certains cas, les émissions présentent des relations complexes avec de nombreux paramètres caractéristiques et il est alors nécessaire de recourir à des modèles spécifiques pour obtenir une bonne représentation des phénomènes. C'est le cas du trafic routier, des émissions biogènes, etc.

- In fine, il sera toujours possible de se ramener à une expression de la forme de l'équation (1) en rapportant les émissions à un seul paramètre relatif à l'activité. Cette représentation d'une simplicité extrême, qui masque la structure réelle et éventuellement complexe des émissions de l'activité, peut conduire à des interprétations erronées.

- Les Grandes Sources (Ponctuelles et Linéaires) sont étudiées individuellement ; on bénéficie des émissions de certaines substances qui sont mesurées en permanence ou à intervalles réguliers sur certaines installations. D'autres méthodes telles que des corrélations entre les paramètres caractéristiques d'un procédé et les émissions, ainsi que des bilans permettent de connaître les rejets spécifiques de la source considérée pour certaines substances. Les formules (1) et (2) ne sont alors utilisées qu'en tout ou partie.

- Pour certaines substances (SO2, NOx, CO, CO2, etc.), une part importante des émissions est liée à l'utilisation de l'énergie.

- Pour l'application de la formule (2), on peut expliciter les rejets en exprimant les émissions totales d'une source comme étant égales à la somme de deux émissions distinctes (en pratique, réelles ou virtuelles selon les cas).

- E=E1+E2

- avec :

- E1 :	émission liée à la combustion d'énergie fossile et de biomasse.

- E2:	émission liée à d'autres phénomènes se rapportant à l'emploi de matières premières, à des réactions, à des opérations diverses (évaporation, broyage, réaction chimique, etc.).

- Selon les valeurs prises respectivement par E1 et E2, six cas sont à considérer (voir figure 2) :

- E1=0 et E2	procédé constituant un puits (émission négative, comme la photosynthèse pour le CO2).

- E1 0 et E2	procédé avec combustion et rétention.

- E1=E2=0	procédé ne contribuant pas à la pollution atmosphérique ou dont la contri-bution est négligeable.

- E1= 0  et E2 0	procédé sans rapport avec l'utilisation de l’énergie ; les émissions provien-nent de réactions chimiques, d'actions mécaniques comme le broyage, d'évaporations de produits, etc.

- E1 0 et E2= 0	combustion dans des procédés où il n'y a pas contact entre la flamme	ou les produits de combustion et un produit tiers (e.g. combustion sous chaudière, moteurs, etc.).

- E1 et E2 0	procédé impliquant une combustion associée à d'autres phénomènes, notamment ceux où il y a contact entre une matière première ou un produit et une flamme ou les produits de la combustion (par exemple fours).

- Des différenciations plus fines conduisent à une caractérisation de certaines sources (cf. fig. 2).

- La formule (2) s'applique, en principe, à toute entité géographique z.

- L'accessibilité à la quantité d'activité Aa,i,f,t est d'autant plus difficile que la zone géographique se restreint : le plus souvent l'information recherchée n'existe pas à ce niveau ou est confidentielle.

- Il y a lieu de remarquer que la quantité d'informations à collecter et à gérer ainsi que l'incertitude relative à l'information élémentaire augmentent considérablement avec la résolution spatio-temporelle.

- Il est suppléé à l'indisponibilité de certaines informations à différents niveaux géographiques (donnée inexistante, confidentialité, etc.), en établissant une relation avec des paramètres socio-économiques disponibles (population, emploi, superficie, etc.). La quantité d'activité d'une entité géographique de niveau n+2 est estimée à partir de la quantité d'activité connue ou estimée au niveau n+1 (qui peut elle-même être déduite du niveau n, etc.). Cette dernière est répartie au moyen des relations suppléantes établies spécifiquement pour cette activité selon les formules suivantes (cf. figure 3).

- Pour une entité géographique zn de niveau N, constituée de j entités géographiques zn+1 de niveau plus fin N+1 on a :

- Aa,i,f,zn=jAa,i,f,zn+1

- Aa,i,f,zin+1=Kzin+1´Aa,i,f,zn−jAa,i,f,zcn+1

- avec :

- zi	entité géographique pour laquelle la quantité d'activité relative à a,i,f est inconnue.

- zc	entité géographique pour laquelle la quantité d'activité relative à a,i,f est connue.

- j	nombre d'entités géographiques de niveau n+1 pour lesquelles la quantité d'activité relative à a,i,f est connue.

- et :

- Kzin+1=αa´P1,a,zin+1+βa´P2,a,zin+1+ga´P3,a,zin+1+...zin+1αa´P1,a+βa´P2,a+ga´P3,a+...

- avec :

- P1, a , P2, a , P3, a , ...	paramètres socio-économiques associés à l'activité a

- γa ,βa, γa, ...	coefficients de pondération associés aux paramètres socio-économiques pour l'activité a avec α+β+g=1et0≤α,β,g≤1

- Certains paramètres socio-économiques pouvant eux-mêmes être indisponibles à certains niveaux géographiques, chaque activité peut-être associée à différentes relations suppléantes classées selon un ordre hiérarchique de pertinence.

- Le système utilisé jusqu'à présent limite à trois le nombre de paramètres socio-économiques utilisés dans une même relation suppléante. Ceci n'est pas une limite de principe, mais s’avère généralement largement suffisant en pratique.

- La figure 4 représente schématiquement l'ensemble du système d'inventaire.

- 3 – HYPOTHESES, DONNEES DE BASE ET ELEMENTS METHODOLOGIQUES

- Cette section présente les principales hypothèses retenues pour construire l'inventaire ainsi que l'origine des sources d'information les plus importantes et fournit des éléments méthodologiques relatifs aux estimations des émissions.

- La méthodologie utilisée dans les inventaires d'émissions est dite "orientée source". Cela signifie que les émissions sont localisées géographiquement et par secteurs là où elles sont réellement rejetées. En conséquence, à titre d'exemple, l'utilisation de l'électricité correspond à une émission nulle, les émissions étant attribuées à l'entité de production.

- 3.1 / procédés liés à l'utilisation de l'énergie fossile et de la biomasse

- Seuls, les combustibles fossiles et la biomasse sont pris en compte au regard des substances étudiées dans le présent inventaire.

- L'extraction, la transformation, le transport, la distribution de produits énergétiques et l'utilisation de combustibles fossiles et de la biomasse à des fins énergétiques engendrent des rejets de nombreuses substances dans l'atmosphère et constituent pour nombre d'entre elles une contribution majeure (SO2, NOx, CO, CO2, métaux lourds, etc.). Avec la méthodologie employée, qui prend en compte à la fois des données individuelles et sectorielles, il est particulièrement important de reconstruire un bilan énergétique en adéquation avec les données nationales officielles établies par l'Observatoire de l'Energie.

- Les quantités de combustibles fossiles et de biomasse utilisées dans des installations de combustion sont des données de base indispensables. Une part importante est connue sur une base individuelle par l'intermédiaire de diverses enquêtes (EACEI, taxe sur les émissions atmosphériques, inventaire des Grandes Installations de Combustion, enquête auprès des industriels). Une autre part est disponible pour certains secteurs, certains combustibles, certains équipements, certaines entités géographiques (industrie, chauffage urbain, transports routiers, etc.). Enfin, on dispose du bilan énergétique national de l'Observatoire de l'Energie qui sert de référence.  Pour apprécier les pressions sur l'Environnement, il est nécessaire de connaître les consommations d'énergie selon un découpage assez fin des combustibles : en effet, par exemple, le fioul lourd et le gaz de pétrole liquéfié n'émettent pas les mêmes quantités de SO2, NOx, COV, CO2, etc. rapportées à une même unité d'énergie, que les produits pétroliers dans leur ensemble, lesquelles émissions dépendent aussi du procédé considéré et des éventuels équipements de dépollution voire des conditions opératoires dans certains cas. Toutes ces données sont mises en relation et segmentées, de manière appropriée (cf. figure 5).

- L'objectif de l'inventaire étant de fournir une représentation des émissions aussi proche que possible de la réalité, les informations utilisées sont systématiquement des données non corrigées du climat, bien que des données corrigées du climat aient par ailleurs un intérêt pour l'étude des évolutions à moyen et long termes.

- Les émissions sont déterminées :

- soit au moyen des résultats de mesures en continu ou périodiques effectuées au niveau du rejet des émetteurs, de corrélations ou de bilans spécifiques pour les émetteurs les plus importants et certaines substances (SO2, NOx, métaux lourds, etc.),

- soit au moyen de coefficients appelés facteurs d'émissions tenant compte de la nature des procédés mis en œuvre  lorsque le cas ci-dessus n'est pas applicable.

3.1.1 / extraction, transport, distribution d'énergie fossile

Pour les Combustibles Minéraux Solides (CMS), les données sont issues du bilan charbonnier. La production nationale de CMS est en régulière diminution. Les bassins encore exploités (Lorraine et Provence notamment ne couvrent qu’une petite partie des besoins, le solde étant assuré par les importations..

L'extraction et la distribution du charbon des mines grisouteuses est à l'origine d'émissions fugitives de méthane. La part du rejet lors du transport et du stockage chez l'utilisateur final ne fait pas l'objet d'une délocalisation des émissions par défaut de connaissance des circuits et des délais de distribution. En conséquence, la totalité de l'émission de méthane est comptabilisée au lieu d'extraction et le charbon importé est supposé ne plus émettre sur le territoire national, excepté les émissions relatives à la combustion.

- Pour le pétrole et le gaz, les données proviennent du Comité Professionnel du Pétrole (CPDP) pour ce qui concerne l'extraction. Le transport et la distribution sont basés sur les ventes de certains produits pétroliers et du gaz naturel. Les quantités auto consommées (par exemple dans les stations de compression) sont estimées à partir de données de GdF et GSO.

La quantité de pétrole brut extraite sur le territoire national est marginale comparée à la quantité traitée par les raffineries. Les principaux gisements sont situés dans le Bassin Parisien et en Aquitaine.

La distribution des produits pétroliers et plus particulièrement de l'essence, entraîne des émissions atmosphériques de COV par évaporation (cf. section 2.2). La distribution de carburant couvre toutes les opérations depuis la raffinerie jusqu'au remplissage des véhicules inclus.

Le gaz naturel provient principalement des gisements situés dans le sud-ouest (plus de 90 % de la production nationale) et secondairement du bassin parisien. Cette production ne satisfait que 10% environ de la consommation aussi importe-t-on des quantités importantes de gaz naturel depuis la Russie, les Pays-Bas, l'Algérie. L'extraction, le transport, et la distribution du gaz naturel induisent des rejets de COV significatifs (principalement du méthane). Ces quantités sont cependant faibles au regard de la consommation.

Les émissions sont calculées au moyen de facteurs d'émission ainsi que de données spécifiques à l'extraction du charbon fournies par CdF.

3.1.2 / production d'électricité

La totalité de la soixantaine d’installations de production d'électricité située en Métropole et Outre-mer, hors auto producteurs, est recensée individuellement chaque année à l'occasion des inventaires d'émissions. Consommations caractéristiques des combustibles et émissions sont directement utilisées (cf. remarque 1 section 3.1.10).

A l'exception des turbines à gaz et des moteurs fixes qui ne représentent qu'une petite part de la production, toutes les installations constituent des Grandes Installations de Combustion utilisant essentiellement du charbon et du fioul lourd à basse teneur en soufre, voire ponctuellement d'autres combustibles tels que gaz de haut-fourneau, gaz de cokerie, gaz naturel.

Seulement, quelques pour-cent de l'électricité sont produits par la filière thermique classique, la filière nucléaire étant prépondérante en France, et la production hydraulique non négligeable. L'auto production thermique représente environ le quart de la production de la filière thermique classique. Elle est comptabilisée dans le secteur relatif à l'activité principale des établissements producteurs (industrie, chauffage urbain, etc.).

3.1.3 / chauffage urbain

Caractéristiques et consommations des installations les plus importantes sont relevées et utilisées annuellement sur une base individuelle (cf. remarque 1 section 3.1.10). Le solde de la consommation d'énergie déduite de l'enquête annuelle réalisée par la profession est attribuée aux plus petites installations.

Plusieurs centaines d’installations de chauffage urbain sont actuellement recensées. Environ 1/6 d’entre elles appartiennent à la catégorie des Grandes Installations de Combustion et représentent à elles seules près de 40% de la capacité thermique installée. Pour ces installations comme pour la production d'électricité, une incidence notable des conditions climatiques sur les émissions est observable.

Les émissions sont estimées pour partie au moyen des résultats de mesure des émissions et pour le reste au moyen de facteurs d'émission.

Lorsque cela s’avère nécessaire, la répartition géographique des plus petites installations est réalisée au moyen d'indicateurs utilisant la population urbaine.

3.1.4 / raffinage du pétrole et du gaz

Pour les besoins des inventaires, les 15 installations concernées sont étudiées individuellement, les informations étant collectées auprès des DRIRE ainsi que de la profession. Les données spécifiques recueillies, dont caractéristiques de consommations d'énergie et émissions font partie, sont utilisées directement (cf. remarque 1 section 3.1.10). Pour les émissions non liées à l'utilisation directe de l'énergie se reporter à la section 3.2.1).

3.1.5 / transformation des combustibles minéraux solides

Les consommations et les émissions des installations minières et sidérurgiques, en particulier des cokeries, sont estimées à partir des bilans fournis par CdF, la FFA et les DRIRE, ainsi que par l'utilisation de facteurs d'émission.

3.1.6 / industrie (y compris sidérurgie, IAA, sciage et installations frigorifiques)

Pour estimer les émissions de ce secteur, la connaissance des divers emplois de l'énergie est nécessaire. Une part importante de l'énergie fossile n'est pas utilisée à des fins énergétiques ou l'est indirectement. Les quantités d'énergie sont estimées sur les bases suivantes :

- enquêtes annuelles (EACEI) réalisées par le SESSI et le SCEES (Agreste). Ces enquêtes proposent des statistiques selon une structure d'usages qui a été modifiée plusieurs fois au fil du temps, et qui s'avère peu appropriée à des applications dans le domaine de l'environnement. Cependant, cette série détaillée et disponible sur une période assez longue s'avère très utile.

- inventaire GIC dans lequel sont recensées, sur une base individuelle, consommations et caractéristiques spécifiques d'environ 160 installations appartenant à l'industrie (cf. remarque 1 section 3.1.10).

- données collectées auprès des DRIRE et des industriels (exploitants, organisations professionnelles), soit pour certaines installations fortes consommatrices d'énergie, soit pour des secteurs particuliers (cf. remarque 1 section 3.1.10).

- Eurostat, CEREN et Observatoire de l’Energie pour certaines données (biomasse, utilisation non énergétique des combustibles).

La quantité d’énergie attribuée aux procédés énergétiques industriels est esti-mée au moyen de ratios relatifs à la con-sommation d’énergie / quantité de produit fabriqué. Pour cela il est fait appel notam-ment à des données du SESSI ou de certaines branches par exemple la FFA.

Combustion sans contact et avec contact

Les procédés utilisant de l'énergie appartiennent à l'un ou l'autre cas :

- les sources relatives à la "combustion sans contact" (chaudières, TAG, moteurs, certains fours, panneaux radiants, etc,) c'est-à-dire aux procédés dans lesquels la flamme où les produits de la combustion ne sont pas en contact avec un produit tiers. Ces émissions sont alors estimées directement à partir des consommations d'énergie.

- les sources relatives à la "combustion avec contact", c'est-à-dire aux procédés dans lesquels la flamme ou les produits de la combustion entrent en contact avec un produit tiers (fours à clinker, à verre, métallurgique, etc.). Dans ce cas, les émissions sont le plus souvent estimées à partir de la quantité de produit fabriqué, car diverses réactions sont susceptibles de modifier qualitativement et quantitativement les rejets.

- Le solde de la quantité d'énergie consom-mée dans l’industrie après déduction des quantités attribuées aux Grandes Instal-lations de Combustion, aux procédés con-sommant de l’énergie ("combustion avec contact") et aux usages particuliers (par exemple les machines et engins) est alloué aux plus petites installations (< 50 MW).

- A noter que les consommations identifiées de certains produits utilisés à des fins énergétiques (solvants, gaz de raffinerie, biogaz, hydrogène, lubrifiants, déchets, gaz de cokerie, gaz de haut fourneau, gaz d'aciérie) viennent, dans certains cas, en déduction des quantités obtenues précé-demment pour éviter des doubles comptages (par exemple, liqueur noire avec biomasse).

- La distribution géographique des émissions est effectuée au moyen de procédures développées à cet effet à partir des statistiques de consommation d'énergie dans l'industrie.

- 3.1.7 / résidentiel/tertiaire

- Les consommations d'énergie de ce secteur sont appréciées à partir des données de l'Observatoire de l'Energie et du CEREN; la ventilation des produits pétroliers est donnée par le CPDP. La différence constatée entre les données du CPDP et de l'Observatoire de l'Energie correspond d'une part, à la majeure partie du chauffage urbain (le solde affectant l'industrie et marginalement l'agriculture) et d'autre part, aux usages militaires dont la décomposition en divers sous-produits est confidentielle.

- Le secteur résidentiel/tertiaire regroupe d'une part, de multiples consommateurs d'énergie de types très différents :

- bureaux, commerces, hôpitaux, universités, centres d'essais, etc.

- foyers domestiques (chauffage, eau chaude, cuisine, agrément).

et d'autre part, une grande diversité d'équipements thermiques :

- chaudière de type industriel,

- chaudière domestique de tous types,

- chauffe bain,

- chauffe eau,

- poêle,

- cheminée à foyer ouvert ou fermé,

- appareil de cuisson,

- etc.

Les émissions sont estimées à partir des statistiques énergétiques et de facteurs d'émission spécifiques à chaque combustible en s'efforçant de tenir compte de la diversité des équipements utilisés. La dizaine d'installations appartenant à la catégorie des Grandes Installations de Combustion ( 50 MW) est étudiée spécifiquement.

- Les machines utilisées dans le secteur résidentiel (groupes électrogènes, machines de jardinage, etc.) font l’objet d’estimations forfaitaires de consommations d’énergie auxquelles sont associées des facteurs d'émission particuliers.

- 3.1.8 / agriculture

- Les consommations d'énergie proviennent de l'Observatoire de l'Energie et pour la ventilation des produits pétroliers, du CPDP. La consommation de bois est évaluée à partir d'une étude datant de 1985 publiée par l'Observatoire de l'Energie.

- Seuls les usages spécifiques de l'agriculture sont pris en compte (chauffage des serres, conservation du lait, chauffage pour l'élevage, etc.) tandis que la consommation d'énergie domestique est incluse dans le secteur résidentiel. Le FOD et l'essence sont supposés être utilisés en totalité par les machines (tracteurs, moissonneuses, etc.).

- Comme pour le secteur précédent, les émissions sont déterminées à partir de statistiques énergétiques et de facteurs d'émission appropriés, tant pour les sources fixes que pour les machines mobiles.

- 3.1.9 / transports

- Les consommations de produits pétroliers des différents modes sont données par les statistiques du CPDP et de la CCTN. Ces données sont en accord avec celles de l'Observatoire de l'Energie.

- Cependant, des considérations particulières sont introduites :

- dans le cas du trafic maritime, le champ couvert correspond au trafic entre deux ports français à l'intérieur de la zone EMEP.

- dans le cas du trafic aérien, le champ couvert par le total national varie selon les inventaires (trafic aérien  1000 m seulement y compris trafic international pour UNECE [sauf CO2 comme UNFCCC], trafic domestique seul y compris la croisière (partie du vol au-dessus de 1000 m) pour UNFCCC). Pour le trafic aérien, les statistiques des ventes totales de carburant sont disponibles (CPDP), sans distinction des vols domestiques et internationaux.

- dans le cas des transports routiers, selon les spécifications de l'UNFCCC, les consommations de carburants correspondent aux quantités livrées pour ce secteur. Ces données sont issues des statistiques du Ministère des Transports (Commission des Comptes des Transports de la Nation). Cette est appliquée de la même manière aux inventaires établis pour UNECE seules les ventes sur le territoire national sont prises en compte. Voir la section 3.3 pour plus de détail concernant les éléments relatifs au calcul des émissions.

- 3.1.10 / remarques relatives au bilan énergétique

## Remarque 1

- La comparaison de l'approche de référence basée sur les bilans énergétiques avec l'approche sectorielle, conduit à un écart inférieur à 2 % sur le CO2.somme des consommations d’énergie obtenue avec l’approche sectorielle utilisée dans l’élaboration des inventaires peut être comparée au bilan énergétique national produit par l’Observatoire de l’Energie. Un écart très faible inférieur à 2 % est constaté. Les raisons en sont principalement :

- la prise en compte des caractéristiques réelles des combustibles par rapport à des caractéristiques standard.

- les approximations des différents éléments respectifs de l’inventaire et du bilan énergétique, notamment les ajustements statistiques.

## Remarque 2

- La différenciation des consommations d'énergie selon la nature des équipements est importante du point de vue de l'environnement car :

- les émissions de nombreuses substances (NOx, COV, CO, etc.) dépendent des techniques utilisées (un moteur ne produit pas la même quantité de NOx qu'une turbine ou une chaudière pour une même quantité d'énergie consommée). Les cas du CO2, voire du SO2 pour lesquels il est possible en première approximation de s'affranchir de cette contrainte, tendent à faire oublier cet aspect important dans la réalisation des inventaires.

- les directives, conventions, et plus généralement les spécifications relatives à la présentation des résultats, nécessitent de fournir des estimations pour certaines catégories d'installations (par exemple la directive GIC 88/609 exclut moteurs, turbines et la plupart des fours). Il en résulte la nécessité de segmenter certaines sources en fonction de critères particuliers dans les inventaires.

- Remarque 3

- Des progrès restent à faire pour une meilleure prise en compte des quantités d'énergie fossile du point de vue des émissions dans l'atmosphère, en particulier en ce qui concerne les usages, la nature des équipements et le détail des produits valorisés énergétiquement.

- Au plan global, l'incertitude sur les consommations d'énergie est faible et reste largement inférieure aux incertitudes relatives à la détermination des émissions (sauf pour CO2 et SO2 qui sont probablement du même ordre de grandeur).

- 3.2 / procédés non énergétiques hors agriculture et nature

- Contrairement à ce que peut laisser croire le titre de cette section, quelques uns des procédés appartenant à cette catégorie ont une relation avec l'énergie. Le plus souvent, celle-ci se présente sous forme de vapeur produite dans des installations de combustion classiques distinctes (cf. section 3.1), ou par l'intermédiaire de certains produits comme l’oxygène.

- Une partie de la matière première peut aussi participer à des réactions thermiques. Cependant, les processus mis en œuvre diffèrent d'une combustion classique.

- 3.2.1 / procédés du raffinage du pétrole

- Les émissions en provenance des équipements tels que vannes, joints, récupérateurs de soufre, régénération de catalyseur, stockage et manipulation d'hydrocarbures, etc. sont appréciées à partir de données spécifiques à chaque installation de chacune des raffineries.

- 3.2.2 / procédés de la sidérurgie, de la transformation de l'acier et des cokeries

- Les sources considérées dans cette section sont à l'origine en grande partie des émissions fugitives (extinction du coke, chaîne d'agglomération, chargement des hauts-fourneaux, coulée de la fonte, aciéries à l'oxygène et électriques, laminoirs). Les données proviennent des statistiques relatives à ces secteurs et de diverses sources pour les facteurs d'émissions.

- 3.2.3 / procédés des industries des métaux non-ferreux

- Les émissions des secteurs d'activité couverts sont déterminées à l'exception de quelques uns à partir de statistiques de production et de facteurs d'émission spécifiques.

- 3.2.4 / procédés de la chimie

- La fabrication de plusieurs dizaines de produits différents est prise en compte. Le plus souvent c'est le fait d'un nombre limité de sites comportant assez fréquemment différents ateliers relatifs à divers procédés. Les productions et/ou les quantités de matière première consommées sont collectées dans une grande majorité de cas sur une base individuelle. Elles sont complétées par des estimations à partir de statistiques nationales ou de capacités installées. Les émissions sont estimées en tenant compte, si nécessaire, des spécificités de chaque installation et éventuellement sur la base de facteurs d'émission lorsque une connaissance plus précise fait défaut (par exemple ceux de la chimie organique et de la chimie inorganique).

- 3.2.5 / matériaux minéraux, pâte à papier, construction automobile

- Comme précédemment, ces secteurs comportent un nombre suffisamment restreint d'établissements pour autoriser une approche individuelle en terme de quantités produites ou mises en  œuvre (tout au plus deux ou trois dizaines chacun) et permettre la prise en compte de données spécifiques telles que mesure des émissions, type de procédé, etc. Pour certaines installations ou substances des facteurs d'émission sont utilisés à défaut d'une connaissance plus précise.

- Ce dernier raisonnement s'applique particulièrement à la production de pâte à papier, à la décarbonatation (chaux, ciment, verre) et à l'évaporation de solvants dans la peinture automobile.

- 3.2.6 / autres procédés industriels

- A l'inverse de la plupart des secteurs évoqués précédemment dans les sous-sections 3.2.x, il existe de nombreuses activités pour lesquelles :

- les installations sont unitairement de petite taille ou de moindre importance relativement aux rejets dans l'atmosphère : fabrication de panneaux de particules, fabrication de produits alimentaires (pain, vin, bière, alcools), carrosserie, construction de bateaux, prélaquage, nettoyage à sec, mise en œuvre de divers produits (polyester, PVC, polyuréthane, mousse de polystyrène, caoutchouc), fabrication de produits adhésifs, finition textile, tannage du cuir, imprimerie, traitement du bois, etc.

- voire très disséminées dans différents secteurs industriels : recouvrement de surfaces par de l'asphalte ou par de la peinture, dégraissage des métaux, application de colle, etc.

- l'estimation des rejets de ces activités passe le plus souvent par l'utilisation de statistiques nationales auxquelles sont associées des facteurs d'émission qui s'efforcent de tenir compte de l'évolution des caractéristiques des produits et des techniques utilisées, lesquelles évoluent au cours du temps.

- A l'exception de quelques activités (extraction d'huiles comestibles et non comestibles, prélaquage, etc.) pour lesquelles une approche plus fine est parfois possible, la distribution géographique des émissions est effectuée au moyen d'indicateurs tels que le nombre d'employés ou la consommation d'énergie.

- 3.2.7. / procédés du secteur résidentiel/tertiaire

- Les émissions sont généralement estimées à partir de coefficients basés sur la population. Les activités du secteur résidentiel et tertiaire couvrent aussi l'utilisation de peintures et autres produits à base de solvants, la consommation de produits pharmaceutiques, l'emploi du protoxyde d'azote en milieu hospitalier, réfrigération, aérosols, extincteurs, climatisation, etc.

- 3.2.8 / traitement des déchets

- Le traitement des déchets concerne différents secteurs et différents procédés :

- l'incinération se décompose en plusieurs sous activités

- incinération des déchets ménagers (environ 300 installations)

- incinération de déchets industriels en tant qu'activité spécifique (environ 20 installations)

- incinération de déchets industriels en tant que procédé connexe à une autre activité principale (torchères, incinérateurs)

- incinération de déchets particuliers (déchets hospitaliers, boues de stations d'épuration des eaux, carcasses)

- crémation (environ 70 installations).

Dans la quasi totalité des cas, les installations d'incinération sont répertoriées sur une base individuelle et leurs émissions évaluées à partir des quantités traitées et de facteurs d'émission lorsque les émissions ne sont pas directement connues.

Les feux ouverts sont supposés négligeables faute de données précises.

- la mise en décharge des déchets est inventoriée par l'ADEME ; on dénombre environ 500 installations, nombre en recul progressif par suite des actions engagées dans ce secteur. L'ensemble des données et hypothèses utilisées sont établies en concertation avec l'ADEME. Les émissions sont estimées sur la base de facteurs d'émission relatifs à différents critères :

- la dégradation progressive des déchets basée sur une cinétique d'ordre 1 (GIEC tier 2).

- le type de déchet selon leur biodégradabilité

- le type de décharge (avec ou sans compactage)

- la récupération et l'utilisation du biogaz (brûlage en torchère ou valorisation thermique).

- les autres traitements tels que le traitement des eaux, l'épandage des boues, le compostage, la fabrication de biogaz ou de produits énergétiques dérivés, etc. sont abordés à partir de statistiques globales et de facteurs d'émission assez imprécis. La répartition géographique est réalisée à partir des recensements existants et/ou au moyen de valeurs suppléantes comme la population.

- 3.3 / transports

Les différents modes de transports appartiennent à l'ensemble des sources mobiles. Ce dernier englobe également des engins mobiles utilisés dans d'autres secteurs : véhicules spéciaux (grues auto-portées, pelleteuses, engins de déneigement, etc.), tracteurs agricoles et forestiers, compresseurs de chantier, groupes électrogènes, etc.

- 3.3.1 / transport routier

Les émissions des véhicules routiers dépendent de nombreux paramètres en rapport avec :

- les caractéristiques du véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire léger, poids lourd, deux roues)

- le type de véhicule,

- la motorisation et le carburant (essence, gazole, GPL-c, GNV),

- les équipements (pot catalytique, climatisation, type de réservoir, injection),

- l'âge.

- les conditions d'utilisation

- le parcours annuel,

- la longueur moyenne d'un trajet,

- les réseaux empruntés (autoroute, route, urbain) qui conditionnent pour partie les vitesses de circulation,

- les conditions climatiques,

- l'entretien du véhicule,

- le comportement de l'utilisateur (conduite sportive, charge du véhicule, etc.).

Les émissions sont déterminées au moyen du modèle européen COPERT à partir d'une estimation du parc de véhicules provenant de la base de données OPALE (Ordonnancement du PArc en Liaison avec les Emissions), d'un ensemble d'hypothèses relatives aux conditions d'utilisation et de fonctions de consommations et d'émissions, ainsi que d'un ensemble de statistiques sur le bilan de la circulation routière en France issu de la Commission des Comptes des Transports de la Nation. La figure 6 en présente le principe, à savoir :

- dans un premier temps, la détermination des données de base. Le parc OPALE fait appel à diverses sources statistiques CCFA, ARGUS, FIEV, Ministère des Transports. Les parcours annuels, les longueurs de trajet, la répartition du trafic sur les différents réseaux sont fixés à partir de diverses sources (INRETS, ADEME, CCTN, etc.). Les consommations de carburants proviennent de la CCTN.

- dans un deuxième temps le calcul des consommations totales. Les consommations totales sont calculées à partir des données initiales au moyen des fonctions proposées par le modèle. Ces fonctions sont établies sur la base d'un nombre important de mesures réalisées par divers laboratoires européens. Les consommations calculées sont comparées aux consommations de référence et une démarche itérative conduit à ajuster les données initiales.

Remarque :  Un minimum de degrés de liberté est nécessaire pour permettre les ajustements. Ceux-ci sont effectués différemment selon les types de véhicule de manière à conserver un maximum de cohérence avec les données de la CCTN.

- dans un troisième temps le calcul des émissions. Les émissions sont calculées sauf dans quelques cas au moyen des fonctions d'émissions unitaires proposées par le modèle COPERT. Ces dernières sont basées sur un nombre important de mesures réalisées par divers laboratoires européens dont l'INRETS en France.

Pour mémoire, en cas de résolution spatiale plus fine, les émissions sont calculées en faisant appel à des procédures complexes basées sur divers paramètres : trafic sur différents réseaux, effets de transit aux frontières, données socio-économiques (population urbaine, rurale, infrastructure routière, etc).

3.3.2 / transport ferroviaire

- Les émissions sont déterminées sur la base des consommations d'énergie de ce secteur et de facteurs d'émission.

3.3.3 / transport fluvial

Les émissions sont déterminées sur la base des consommations d'énergie de ce secteur et de facteurs d'émission.

3.3.4 / transport maritime

- Le trafic international est généralement exclus du champ national mais constitue une partie des inventaires rapportée séparément.

- La part du trafic national est définie comme le trafic effectué entre deux ports situés dans un même pays à l'intérieur de la zone EMEP (approximativement l'Europe). Ainsi la liaison Le Havre - Ajaccio est comptabilisé dans les émissions françaises, même si les rejets se produisent en partie loin de France. A l'inverse, les émissions d'un ferry reliant Douvres et Calais ne sont pas incluses dans le total national.

- Les émissions dues au trafic national sont déterminées sur la base de la part de consommation d'énergie correspondant au trafic défini ci-dessus. Une étude réalisée par le CITEPA à partir des trafics portuaires et de considérations relatives aux différents types et tailles de bateaux conduit à un ratio de l’ordre de 4% des soutes nationales.

- La pêche est intégralement prise en compte par l'intermédiaire de la consommation d'énergie de ce secteur quels que soient les lieux de pêche même très éloignés.

3.3.5 / transport aérien

- Dans le cas du trafic aérien, sont prises en compte dans les totaux nationaux :

- les émissions produites au-dessous de 1000 m pour UNECE quelles que soient les vols et les compagnies.

- les émissions du trafic domestique pour UNFCCC quelles que soient les compagnies.

- La définition du trafic domestique s’entend comme pour les bateaux comme correspondant au trafic entre deux aéroports d’un même pays.

- Les émissions hors total national (au-dessus de 1000 m ou internationales selon les cas) sont calculées mais rapportées séparément.

- Les émissions sont estimées à partir d'une méthode détaillée basée sur les mouvements du trafic commercial et du trafic non commercial (sources DGAC), sur les données OACI et sur les éléments méthodologiques de MEET et de CORINAIR. Pour chaque liaison, la méthode mise en œuvre prend en compte le type d'avion et le type de moteur ainsi que les diverses caractéristiques du vol dont les consommations au cours des différentes phases (roulage au sol, décollage, montée, croisière, approche, atterrissage). Le bouclage énergétique sur la vente totale de carburant pour aéronefs est assurée en déterminant la consommation de la phase de croisière internationale comme égale à la différence entre le total des ventes et la consommation calculée, d'une part, pour la phase LTO domestique et, d'autre part, pour la phase de croisière domestique.

- 3.4 / agriculture et sylviculture

- 3.4.1 / élevage

De cette activité résulte des quantités importantes de méthane et d'ammoniac notamment. Les estimations sont effectuées au moyen des statistiques relatives au cheptel et de facteurs d'émission résultant de différentes hypothèses concernant les pratiques d'élevage pour chacune des douze catégories d'animaux considérées.

- 3.4.2 / cultures et forêts

Les surfaces occupées par les diverses espèces cultivées et les essences sont recensées par le Ministère de l'Agriculture.

En ce qui concerne le méthane, le protoxyde d'azote et l'ammoniac, les émissions sont calculées au moyen de facteurs d'émission assez rustiques. Pour les composés organiques volatils, le modèle COBRAdéveloppé par le CITEPA est utilisé. Le modèle calcule pour chaque espèce et essence les émissions sur une base mensuelle, car celles-ci dépendent de paramètres fonctions du temps comme la température et le développement de la biomasse foliaire. Pour ce faire, la France est découpée en 29 zones climatiques et les données de température tri horaires de 88 stations météorologiques sont intégrées. In fine, le modèle COBRA fournit des émissions par type d'espèce et par département. Ces dernières restent associées à des incertitudes importantes.

- Emissions anthropiques et naturelles

- A y regarder de près, cette distinction n'est guère aisée. Si pour les volcans, les hydrates de gaz, les termites, etc. on peut à peu près affirmer que les rejets dans l'atmosphère sont sans relation avec la main de l'homme, cela est beaucoup plus discutable en ce qui concerne les forêts, les animaux, l'utilisation des sols (canaux, lacs, fossés, marais, etc.). Les experts s'accordent à dire qu'une part importante des émissions de ces sources est liée à l'activité humaine. Cette part est assez difficilement quantifiable, de même que les émissions de ces sources prises globalement.

- De plus, ces émetteurs se caractérisent par le fait que l'homme peut difficilement prétendre agir pour les modifier significativement dans des délais de temps comparables à ceux généralement considérés en matière de planification (quelques dizaines d'année).

- C'est pourquoi ces émetteurs tendent à être classés à part et, de ce fait, leurs émissions n'entrent pas dans les émissions de référence retenues dans le cadre des conventions internationales.

- Cependant, ces émissions interviennent dans les phénomènes de pollution de l'air : COV biogènes en rapport avec la formation d'ozone troposphérique, puits de CO2, CH4 de l'anaérobiose, pour l'effet de serre, etc.

- 3.4.3 / changement dans l'utilisation des sols / puits

- Cette section n'a d'intérêt que pour la détermination des émissions de CO2 qui requiert de tenir compte du puits de dioxyde de carbone que représente la photosynthèse.

- A cet effet, la méthode préconisée par le GIEC consiste à déterminer d'une part, les accroissements de biomasse au cours de l'année étudiée et, d'autre part, l'utilisation de la biomasse à partir de l'évaluation qualitative et quantitative des différents produits issus des récoltes (houppiers, bois de sciage, bois de feu, fourrages, etc.). Selon les usages de ces produits, le stock de carbone constitué par l'accroissement de biomasse de l'année considérée est réduit de la quantité de carbone relative aux émissions de CO2 dues à la combustion de la biomasse et majoré où réduit de l'accroissement ou de la perte de carbone des sols dans la mesure où leur utilisation a été modifiée.

- 3.5 / autres sources

- Les émissions des autres sources, quelles soient considérées naturelles ou anthropiques, ne sont pas rapportées dans l'inventaire UNFCCC, à l'exception des émissions biogènes des forêts. Lorsqu'elles sont rapportées, notamment dans l'inventaire UNECE, elles sont estimées au moyen de facteurs d'émission et couvrent différents types d'émetteurs dont les principaux sont :

- les forêts qui sont couvertes par le modèle COBRA (cf. section 3.4.3). La distinction entre sources anthropiques / naturelles repose sur les superficies gérées par l'homme (95 % en Métropole),

- les prairies naturelles incluses également dans COBRA et définies comme telles par le Ministère de l'Agriculture,

- les feux de forêts même d’origine criminelle ou accidentelle d'importance très variable selon les années (73 000 ha en 1990, 19 000 en 1998 en métropole),

- les zones marécageuses  qui regroupent les marais et étangs soit respectivement 95 000 ha et   30 000 ha en métropole.

- les eaux libres pour lesquelles l'inventaire porte sur les lacs, marais salants, rivières et canaux couvrent respectivement en métropole 347 000 ha, 90 000 ha et 330 000 ha.

- les animaux sauvages, les émissions de CH4 des termites et des mammifères sont négligées faute d'information.

- les volcans (inactifs en France métropolitaine) mais négligés en outre-mer faute d’information fiable et d’un besoin de couvrir ce type de source.

- les hydrates de gaz proches de la surface du sol peu répandus sur le territoire national sont supposés ne pas contribuer aux émissions de méthane.

NOTE :	Les émissions de CO2 provenant de la respiration des êtres vivants (homme, mammifères, etc.) ne sont pas prises en compte, un certain état d'équilibre étant supposé. L'ordre de grandeur est estimé approximativement à 100 Mt de CO2, soit environ entre un cinquième et un quart des autres émissions anthropiques.

annexe 4 – fichiers informatiques relatifs au texte, tableaux et figures du rapport

Le rapport intégral est disponible sur le site web du CITEPA à l'adresse http://citepa.org

Le support informatique éventuellement joint au rapport contient les éléments suivants :

Texte du rapport

Les fichiers "UNFCCC_France_dec2000a" et "UNFCCC_France_dec2000b" (Word 97) contiennent respectivement le corps du texte et les annexes à l'exclusion des tables du CRF.

Tables CRF du format UNFCCC.

Les fichiers "CRF_France_xx" (Excel 2000) contiennent les tableaux de données au format UNFCCC relatifs à chacune des années considérées. Les deux derniers caractères du nom correspondent à l'année de référence (exemple CRF_France_90 pour l'année 1990). Chaque fichier comporte 61 feuillets qui correspondent aux tableaux définis dans le CRF et pour la plupart reproduits dans l'annexe 1.

Les tableaux de données relatifs d'une part à la France métropolitaine et d'autre part aux départements et territoires d'outre-mer sont disponibles séparément.

Tableaux et figures du rapport.

Les tableaux de synthèse et les figures présents dans le corps du rapport se trouvent dans le fichier "serre_dec2000" (Excel 97). Ce fichier comporte 16 feuillets :

- le feuillet "comp-meth" correspond au tableau page 13 du rapport.

- le feuillet "recap" correspond aux tableaux et figures des pages 17, 19, 20 et 19 du rapport.

- le feuillet "résumé" correspond à la page 6 du rapport

- le feuillet "HFC_PFC_SF6" correspond au tableau de la page 16 du rapport.

- le feuillet "secteurs" correspond à la page 24 du rapport.

- le feuillet "graph_var" correspond à la page 18 du rapport.

- le feuillet "appro-référ" correspond au tableau page 22 du rapport.

- le feuillet "réfé-annexe" correspond au tableau à la page 23 du rapport.

- les feuillets "CO2, CH4, N2O, SO2, NOx, COVNM, CO" correspondent aux tableaux pages 25 à 31 du rapport.

- le feuillet "dispo table CRF" correspond au tableau de l'annexe 4

- le feuillet « IPCC96-SNAP97 » correspond à l'annexe 2 du rapport.

European Monitoring and Evaluation Programme

Enquête Annuelle des Consommations d’Energie dans l’Industrie

Grandes Installations de Combustion

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

COmputer Programme to calculate Emissions from Road Traffic

Comité des Constructeurs Français d’Automobiles

Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules

Institut National de REcherche sur les Transports et leur Sécurité

Commission des Comptes des Transports de la Nation

Direction Générale de l'Aviation Civile

Organisation de l'Aviation Civile Internationale

Methodologies for Estimating air Emissions from Transports

Composés Organiques de la Biomasse Rejetés dans l’Atmosphère