Annex II: Fact Sheets

ENERGY

CSI - 029 Total energy consumption by fuel

Key message: Učešće fosilih goriva konstantno dominira u total energy consumption u periodu od 1990 do 2005. Ipak, uočava se blaga promena u strukturi total energy consumption, kroz smanjenje učešća fosilnih goriva sa 97,9% na 93, 6%, i povećanja renewable energy sa 4,7% na 6,9%. Početkom devedesetih godina, uvodjenje ekonomskih sankcija prema Srbiji, uslovilo je nagli pad privrednih aktivnosti, što se odrazilo na smanjenje total energy consumption u tom periodu..

Figure  Total energy consuption by fuel in Serbia, 1990-2005

Figure  Shares % agregated by fuel in Serbia, 1990-2005

Data source:  Energetski bilansi Republike Srbije, Ministry of mining and energy (Ref: www.mem.sr.gov.yu)

Note: 	- Podaci za 2005. godinu su procenjeni

- U periodu 1990-2002. godine prikupljanje podataka se radilo četvorogodišnje, a od 2002. se prikupljaju godišnje.

Results and assessment

Policy relevance

Razvoj proizvodnih energetskih sektora, kao jedan od ciljeva reforme energetskog sektora, definisan je u nizu nacionalnih propisa, programa i strategija. Najznačajniji su: Zakon o energetici (2004.), Zakon o zaštiti životne sredine Republike Srbije (2004), Strategija dugoročnog razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine (2005.), Nacionalna strategija Srbije za pristupanje Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji (2005), Nacionalni akcioni plan za gasifikaciju na teritoriji Republike Srbije, Nacrt Nacionalnog programa zaštite životne sredine Republike Srbije (2005), Predlog zakona o zaštiti vazduha, Memorandum o budžetu i ekonomsko-fiskalnoj politici za tekuću godinu sa projekcijama za naredne dve godine (godišnje se izradjuje), itd.

Assessment

Period od 1990 do 2005 karakteriše smanjenje obima total energy consumption za 5%, kao i dominacija učešća fosilih goriva (coal, lignite, oil and natural gas) u total energy consumption. Ipak, uočava se blaga promena u strukturi total energy consumption, kroz smanjenje učešća fosilih goriva, sa 97,9% na 93,6%, i povećanja učešća renewable energy sa 4,7% na 6,9%. Ove promene, iako u malom obimu, utiču na smanjenje uticaja sektora energetike na životnu sredinu.

Početkom devedesetih, uvodjenje ekonomskih sankcija prema Srbiji, uslovilo je nagli pad privrednih aktivnosti, što se odrazilo na veliko smanjenje total energy consumption u tom periodu (1994. godine total energy consumption je manja za 42,4% u odnosu na 1990.). Tokom devedesetih godina, zbog odsustva regularnog uvoza energenata, dugo održavanih niskih cena električne i toplotne energije, kao i ratnih oštećenja vitalnih objekata i sistema, svi sektori energetske privrede dovedeni su u veoma nepovoljno ekonomsko stanje. Usled specifične situacije u Srbiji, koja je naročito uticala na rad i poslovanje energetskog sektora, nije bilo moguće uspostaviti potpunu i pouzdanu evidenciju o promenama proizvodnje, uvoza i potrošnje energije tokom devedesetih, već se analizira sumarni trend 199-2002.

U periodu 1990-2002 total energy consumption je opala za 21,5%. Potrošnja coal and lignite smanjena za 20%, nafte za 40%, a gasa za 25%, dok je potrošnja renewable energy porasla za 24%. Iako su promene u apsolutnim vrednostima velike, one nisu mnogo uticale na promenu strukture energenata u potrošnji energije. Učešće coal and lignite u total energy consumption je minimalno povećano za 1,3%, dok su smanjena učešća oil and gas za 7,2%, odnosno 0,7%. Učešće renewable energy in total energy consumption je povećano za 2,8%.

Nakon 2002, uspostavljaju se uslovi regularnog rada i funkcionisanja, delimično već saniranih proizvodnih energetskih sistema i započinje reforma energetskog sektora. U periodu 2002-2005, total energy consumption je u porastu za 21,1%, kao i pojedinačna potrošnja svih energenata: coal and lignite za 26%, oil za 22%, natural gas za 20% i renewable energy za 11,3%. Struktura total energy consumption ostala je gotovo nepromenjena.

U analiziranom periodu 1990-2005, uočava se blaga promena u strukturi total energy consumption, kroz povećanje renewable energy sa 4,7% na 6,9% i smanjenje ukupnog učešća fosilnih goriva sa 97,9% na 93,6% (od toga, učešće coal and lignite poraslo je za 3,3%, dok su učešća oil and gas smanjena za po 0,7%).

Ozbiljnije promene u strukturi total energy consumption, u skladu sa evropskim strategijama i direktivama, očekuju se u narednom periodu, s obzirom da je tokom 2004 i 2005 godine usvojeno godine niz zakona i drugih dokumenata, koji regulišu sektor energetike, kao i uticaja energetike na životnu sredinu.

Table  Total energy consumption by fuel (1000 toe) 1990-2005

|  | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coal and lignite | 7.820 | 5.930 | 6.410 | 6.300 | 6.510 | 7.070 | 7.940 |
| Oil | 5.440 | 1.090 | 2.720 | 3.360 | 3.580 | 4.030 | 4.110 |
| Gas | 2.260 | 1.210 | 1.990 | 1.690 | 1.770 | 2.050 | 2.040 |
| Imports-exports of electricity | - 420 | 20 | 90 | 170 | 20 | 20 | - 60 |
| Renewables | 750 | 880 | 1.020 | 930 | 870 | 960 | 1.040 |
| Sum | 15.840 | 9.130 | 12.230 | 12.440 | 12.750 | 14.110 | 15.070 |

Table  Total energy consumption by fuel (%) 1990-2005

|  | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coal and lignite | 49,38 | 64,91 | 52,43 | 50,63 | 51,08 | 50,1 | 52,7 |
| Oil | 34,3 | 11,92 | 22,22 | 27,01 | 28,07 | 28,5 | 27,3 |
| Gas | 14,26 | 13,29 | 16,29 | 13,54 | 13,91 | 14,5 | 13,6 |
| Imports-exports of electricity | -2,65 | 0,22 | 0,74 | 1,37 | 0,16 | 0,15 | -0,42 |
| Renewables | 4,73 | 9,68 | 8,36 | 7,5 | 6,82 | 6,8 | 6,9 |

Data source:  Energetski bilansi Republike Srbije, Ministry of mining and energy (Ref: www.mem.sr.gov.yu)

Note: 	- Podaci za 2005. godinu su procenjeni

- U periodu 1990-2002. godine prikupljanje podataka se radilo četvorogodišnje, a od 2002. se prikupljaju godišnje.

Metadata

Legal bases for the indicator: Ovaj indikator se izračunava u okviru godišnjih energetskih bilansa Republike Srbije, koji se pripremaju na osnovu Zakona o energetici (2004.). Data source(s): Ministry of mining and energy Geographical coverage: Serbia Temporal coverage: 1990-2005 Methodology and frequency of data collection: Metodologija izračunavanja podataka potrebnih za proračun ovog indikatora je u saglasnosti sa metodologijom EUROSTAT-a. U periodu 1990-2002., podaci su se prikupljali četvorogodišnje, a od 2002. godine se prikupljaju godišnje. Podaci za 2005. godinu su procenjeni. Methodology of data manipulation (measurements): Energy consumption is measured in thousand tonnes of oil equivalent (ktoe). Therefore, the share of each fuel in total energy consumption is measured in absolute value, but presented in the form of a percentage. The sum of all fuel-shares equals 100%. Quality information (at data level): Kvalitet prikazanih informacija se može oceniti osrednjom ocenom. Mada su primenjene metodologije proračuna usaglašene sa metodologijama EUROSTAT-a, za period 1990-2002. godine, podaci su raspoloživi samo za 1990, 1994, 1998 i 2002 godinu. Strength and weakness (at data level): U periodu izmedju 1990 i 2002. godine, nije bilo moguće uspostaviti potpunu i pouzdanu evidenciju o promenama.